КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ-

Установа "Геронтолошки центар Београд"

Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49

ЈАВНА НАБАВКА- ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КЛУБОВА „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“ И „МЛАДЕНОВАЦ 1“

РЕДНИ БРОЈ ЈН  34/2017

Београд- октобар 2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 34/2017, деловодни бр. 18225-3886 од 03.10.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 34/2017, деловодни бр. 18225-3886/1 од 03.10.2017.године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку- ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КЛУБОВА „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“ И „МЛАДЕНОВАЦ 1“

ЈН бр 34/2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл. |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| VI | Образац понуде |
| VII | Модел уговора |
| VIII | Образци структуре ценe |
| IX | Образац трошкова припреме понуде |
| X | Образац изјаве о независној понуди |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона |

Број страна конкурсне

документације

62

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Установа "Геронтолошки центар Београд,

Адреса:  Београд-Земун, Марије Бурсаћ 49

Интернет страница: www.ugcb.rs, www.domzastare.com

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 34/2017 су радови

– ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КЛУБОВА „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“ И „МЛАДЕНОВАЦ 1“

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лица  за контакт Милица Ђорђевић, Стјепан Јурић

Е - mail адреса: jurics@ugcb.rs ,     број факса: 011/2695-605,ЛОК 145

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 34/2017 су радови ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КЛУБОВА „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“ И „МЛАДЕНОВАЦ 1“

Шифра и назив из општег речника набавки:

45260000- 7  Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови

45311000-0 Радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови

2. Јавна набавка је обликована по партијама

ПАРТИЈА 1- ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КЛУБА ГАВРИЛО ПРИНЦИП

ПАРТИЈА 2- ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КЛУБА МЛАДЕНОВАЦ 1

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС НАЈВАЖНИЈИХ ЕЛЕМЕНАТА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,ПРИВРЕМЕНЕ СИТУАЦИЈЕ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНИ ДОДАТНИ РАДОВИ

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС НАЈВАЖНИЈИХ ЕЛЕМЕНАТА

Код свих грађевинских и грађевинско - занатских радова условљава се коришћење стручне радне снаге и употреба квалитетних материјала, који морају одговарати важећим ЈУС-овим и просечним нормама у грађевинарству. Све позиције обухваћене предмером и предрачуном имају се извести у свему према датим описима и цртежима из пројекта а подразумевају се комплет изведене са свим основним и помоћним материјалом, стручном и помоћном радном снагом, алатом и прибором за рад, спољним и унутрашњим транспортом, обезбеђењем по прописима ХТЗ, стручним надзором и свим доприносима и другим дажбинама. Све позиције обухватају и припремне радове, повремено и завршно чишћење. Јединичном ценом сваке позиције трошкова обухватити све потребне елементе за њено формирање, тако да оне у погодбеном предрачуну буду коначно и то:

Материјал

Под ценом материјала подразумева с набавка цена главног, помоћног, везног материјала и слично заједно са трошковима набавке, ценом спољног и унутрашњег транспорта, без обзира на превозно средство које је употребљено са свим потребним пратећим трошковима, утоваром, истоваром, складиштењем и чувањем на градилишту од кварења и пропадања, са потребном манипилацијом, давањем потребних узорака на испитивање и тд.

Рад

Вредност радова обухвата сав главни и помоћни рад свих потребних операција било које позиције предрачуна, сав рад на унутрашњем хоризонталном и вертикалном транспорту и сав рад око заштите изведених конструкција од штетних утицаја за време грађења.

Помоћне конструкције

Све врсте скела без обзира на висину и облик улазе у јединичну цену посла за које су потребне, да не би ометале нормалан ток радова, а у цену се такође рачунају демонтажа скела на градилишту. Јединична цена обухвата обавезе ограде заштитне надстрешнице, прилазе, разупирање код земљаних радова, платформе за потребе пребацивања земље код већих дубина и сл. Одговарајућа позиција радова ценом обухвата прилазе и платформе за бетонирање конструкција, патосе мешалица, амортизацију скеле и помоћних конструкција за предпостављено време и тд.

Сва потребна оплата, без обзира на врсту, улази јединичну цену посла који је потребна и не наплаћује се посебно. Код оплате подразумевају се и сва потребна подупирања и укрућења, демонтажа, чишћење и слагање. Уједно у цену неке позиције бетонирања улази и квашење оплате пре бетонирања, односно неговање бетона квашењем и заштитомод атмосферилија. По завршетку бетонирања, после потребног времена сва оплата се има скинути, очистити, сортирати и припремити за поновну употребу и однети са градиишта после завршених радова.

Остали трошкови и дажбине

На јединичну цену радне снаге извођач радова зарачунава свој фактор који се формира на бази постојећих прописа и инструмената као и сопственим особеним начином привређивања извођача радова (разни порези, камате, такса, осигурање, зарада, фондови, основна средства, плате и тд). Поред тога фактором извођач обухвата следеће радове који му се неће посебно плаћати било као предрачунске ставке или накнадни рад и то:

- све хигијенско-техничке заштитне мере за личну заштиту радника и заштиту на објекту и околине као (ограде, мостове надстрешнице, разне помоћне и санитарне објекте и др.),
- заштите постојећег зеленила на градилишту,
- трошкова рада механизације или најамнине позајмљене ако није из сопственог погона,
- сва обележавања пре почетка ископа и касније при изради објекта,
- чишћење и одржавање реда на објекту за време извођења радова, са одвозом смећа, шута и отпадака уз напомену да се завршно чишћење обрачунава као посебна позиција,
- сва потребна испитивања материјала и прибављање одговарајућих атеста, нарочито за бетон, цемент, креч, опеку, шљунак, испитивање инсталације димњака, вентилације и исправност истих,
- уређење грађевинског земљишта и простора око објекта које је коришћено за градилиште, без остатака материјала, отпадака, трагова прекопавања и трагова помоћних зграда,
- обезбеђење услова за ускладиштење материјала и алата коопераната, занатлија и инсталатера,
- евентуална заштита објеката (конзервирање) у екстремним условима. Уколико изградња објекта наставља у току летњег и зимског периода извођач је дужан објекат заштитити од пропадања и смрзавања, А све оштећене делове од мраза и сл. да пре наставка радова поправи и доведе у ред o свом трошку.

Мере и обрачун

Уколико у појединој ставци није дат начин обрачуна радова придржавати се у свему према важећим прописима грађевинарства или техничким условима за извођење завршних радова у грађевинарству.

Остало

Уколико извођач за време обављања земљаних радова наиђе на археолошке остатке дужан је да се придржава прописа о чувању таквих налаза и да одмах извести надзорног органа и надлежне институције.

Ако се за време извођења земљаних радова наиђе на било какве познате или непознате инсталације морају се заштитити од оштећења и одмах известити надзорни орган и надлежне институције, ради доношења одлуке о њуховом уклањању или измештању.

Сав употребљени материјал мора бити квалитетан и треба да у потпуности одговара условима и одредбама ЈУС-а.

Сви радови морају бити изведени по важећим техничким прописима, солидно, савесно и квалитетно.

Сав остали рад и обавезе, који нису поменути регулишу се у духу Закона о изградњи инвестиционих објеката и осталих прописа који регулишу ту материју, важећих стандарда и просечних норми у грађевинарству.

Обрачун се врши по јединици мере готових радова, а према важећим нормама у грађевинарству.

Као доказ о испуњавању техничких услова, понуђачи прилажу техничку документацију произвођача материјала, усаглашеног са стандардима Републике Србије, из које се недвосмислено могу утврдити задати параметри.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Контролу приликом извођења радова спроводи надзорни орган, стручно лице које ће бити именовано у посебном поступку.

Материјал који се уграђује мора бити првокласног квалитета.

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Рок извршења радова не може бити дужи од 10 дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део  закљученог уговора.

Место извођења радова  – на адреси Гаврила Принципа бр.42а, Београд и Јанка Катића бр.27, Младеновац.

ЕВЕНТУАЛНИ  ДОДАТНИ РАДОВИ

За све евентуалне измене у пројекту или одступање од пројекта, због примене друге врсте материјала, Извођач је дужан да прибави писану сагласност пројектантске организације која је израдила Пројекат и Наручиоца.

За евентуалне непредвиђене радове или повећање обима посла Извођач је дужан да тражи писану сагласност Наручиоца.

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), до 4)  Закона.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона.

Сходно члану 81. став 2. Закона, додатне услове група понуђача испуњава заједно, осим услова у погледу траженог финансијског капацитета, да понуђач није био у блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда.

1. Услов да понуђач располаже финансијским капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, подразумева да понуђач у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење  понуда, није био у блокади;

Доказ:

1) Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога-Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;

Овај доказ, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије.

Напомене:

*У случају заједничке понуде услов да понуђач није био у блокади испуњава сваки члан групе посебно.

**Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов.

2. Услов да понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева да је понуђач у периоду од 2 годинe пре дана објављивања позива за подношење понуда, као добављач реализовао најмање 1 (једаан) уговор чији су предмет радови исте или сличне врсте радовима на истој или сличној установи( установа социјалне заштите или здравствена установа) који су предмет набавке.

Доказ:

1) Уговори/Анекси уговора/фактуре, као доказ .

*Уколико се испуњеност овог услова доказује анексом уговора, понуђач је дужан да уз анекс достави и уговор.

2) Потврде наручиоца/инвеститора коме су радови изведени у свему у складу са уговором, анексом уговора, фактуром - (Образац  – Потврда наручиоца/инвеститора коме су радови изведени је саставни је део Конкурсне документације)  или потврда сачињена на другом обрасцу која садржи све податке потврде из конкурсне документације

Напомене:

*У случају подношења заједничке понуде, задати услов у погледу захтеваног пословног  капацитета, чланови групе понуђача испуњавају заједно.

**Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан да сам испуни задати услов.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до  4),  Закона.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача, који води Агенција за привредне регистре, нису дужни да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) приликом подношења понуде.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, а наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан на интернет страници надлежног органа, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона.

Сходно члану 81. став 2. Закона, додатне услове група понуђача испуњава заједно, осим услова у погледу траженог финансијског капацитета, да понуђач није био у блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда.

1. Услов да понуђач располаже финансијским капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, подразумева да понуђач у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење  понуда, није био у блокади;

Доказ:

1) Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога-Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;

Овај доказ, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије.

Напомене:

*У случају заједничке понуде услов да понуђач није био у блокади испуњава сваки члан групе посебно.

**Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов.

2. Услов да понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева да је понуђач у периоду од 2 годинe пре дана објављивања позива за подношење понуда, као добављач реализовао најмање 1 (једаан) уговор чији су предмет радови исте или сличне врсте радовима на истој или сличној установи( установа социјалне заштите или здравствена установа) који су предмет набавке.

Доказ:

1) Уговори/Анекси уговора/фактуре, као доказ .

*Уколико се испуњеност овог услова доказује анексом уговора, понуђач је дужан да уз анекс достави и уговор.

2) Потврде наручиоца/инвеститора коме су радови изведени у свему у складу са уговором, анексом уговора, фактуром - (Образац  – Потврда наручиоца/инвеститора коме су радови изведени је саставни је део Конкурсне документације)  или потврда сачињена на другом обрасцу која садржи све податке потврде из конкурсне документације

Напомене:

*У случају подношења заједничке понуде, задати услов у погледу захтеваног пословног  капацитета, чланови групе понуђача испуњавају заједно.

**Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан да сам испуни задати услов.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Изузетно, техничка документација произвођача опреме може бити на енглеском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Установа "Геронтолошки центар Београд", Београд-Земун, Марије Бурсаћ 49, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КЛУБОВА „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“ И „МЛАДЕНОВАЦ 1“  , ЈН бр 34/2017 ПАРТИЈА 34/--/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 06.11.2017. године, до 10:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

-Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра

надлежног Привредног суда:

-Изводе из казнене евиденције, односно уверења суда

-Уверење да је измирио доспеле порезе и доприносе

-Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу из-

ворних локалних јавних прихода или потврду  да се налази у поступку привати-

зације.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1)-4). Ови понуђачи достављају копију Извода из регистра Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику.

-Образац Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и печатом оверен),

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (попуњен, потписан и печатом оверен),

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (попуњен, потписан и печатом оверен),

- МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, потписан и печатом оверен),

- СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ НАБАВКЕ (достављају само по-

нуђачи који подносе заједничку понуду).

-Потврду НБС о броју дана неликвидности као доказ траженог услова финансијског капацитета.

-Уговори/Анекси уговора/фактуре и Потврде наручиоца/инвеститора коме су радови изведеникао доказ пословног капацитета

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуда, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Установа "Геронтолошки центар Београд", Београд-Земун, Марије Бурсаћ 49  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КЛУБОВА „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“ И „МЛАДЕНОВАЦ 1“, ЈН бр. 34/2017, ПАРТИЈА 34/--/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КЛУБОВА „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“ И „МЛАДЕНОВАЦ 1“, ЈН бр. 34/2017, ПАРТИЈА 34/--/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КЛУБОВА „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“ И „МЛАДЕНОВАЦ 1“, ЈН бр. 34/2017, ПАРТИЈА 34/--/2017- НЕ ОТВАРАТИ ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова  –  ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КЛУБОВА „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“ И „МЛАДЕНОВАЦ 1“, ЈН бр. 34/2017, ПАРТИЈА 34/--/2017 - НЕ ОТВАРАТИ".

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1.   50% авансно у року  од 45 дана од дана испостављања Предрачуна за исплату аванса и истовременог достављања средстава обезбеђења. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

50% у року од 45 дана од дана примопредаје радова. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за изведене радове- ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КЛУБОВА „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“ И „МЛАДЕНОВАЦ 1“не може бити краћа од 60 месеци од дана  извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока (извођење радова)

Рок извођења радова не може бити дужи од 10 дана од дана увођења у посао што се дефинише уговором.

Место извођења радова  –на адреси Гаврила Принципа бр.42а, Београд и Јанка Катића бр.27, Младеновац.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач

Приликом потписивања Уговора:

Меницу са меничним овлашћењем, захтевом за регистрацију менице, ОП обрасцем и Картоном депонованих потписа у висини од 10% укупне вредности предметне набавке без ПДВ-а за добро извршење уговорних обавеза  прописно потписану и оверену са роком важења закључно са десетим даном по примопредаји радова.

Меницу са меничним овлашћењем, захтевом за регистрацију менице, ОП обрасцем и Картоном депонованих потписа у висини од 10% укупне вредности предметне набавке без ПДВ-а као средство обезбеђења до истека гарантног рока  прописно потписану и оверену.Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека гарантног рока.

Меницу са меничним овлашћењем, захтевом за регистрацију менице, ОП обрасцем и Картоном депонованих потписа у висини од 50% укупне вредности предметне набавке без ПДВ-а као средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања прописно потписану и оверену.Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана правдања аванса

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail jurics@ugcb.rs или факсом на број 011-2695-605,лок 145] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор  објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 34/2017".

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који наведе краћи  рок извршења радова. У случају истог понуђеног рокa извршења радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве, дат је у конкурсној документацији).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси захтев након отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КЛУБОВА „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“ И „МЛАДЕНОВАЦ 1“, ЈН бр. 34/2017

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ радова ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КЛУБОВА „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“ И „МЛАДЕНОВАЦ 1“, ЈН бр. 34/2017

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | 50% авансно у року од 45 дана од дана испостављања Предрачуна за исплату аванса и истовременог достављања средстава обезбеђења. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 50% у року од 45 дана од дана примопредаје радова. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извршења радова |  |
| Гарантни период |  |
| Место извршења радова | Београд, ул.Марије Бурсаћ бр.49 |

Датум 					           Понуђач

М. П.

_____________________________		________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

Република Србија

Установа „Геронтолошки центар“

Земун, ул. Марије Бурсаћ бр. 49

Број:_________________________
Датум:_______________________

МОДЕЛ УГОВОРА

НАРУЧИЛАЦ: Установа Геронтолошки центар Београд, из Београда, ул. Марије Бурсаћ бр. 49,  ПИБ 100011573, коју заступа директор Сузана Мишић (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) с једне стране

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: _____________________________________________ , са седиштем у_______________________________, улица ___________________________________ бр. ____________ ,ПИБ____________кога заступа _________________________

(у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ РАДОВА)

с друге стране.

Наручилац је  Одлуком број _________од ___________.2017. године Понуђачу – Извођачу радова доделио уговор о јавној набавци након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КЛУБОВА „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“ И „МЛАДЕНОВАЦ 1“, редни број ЈН 34/2017, ПАРТИЈА 34/__/2017-___________________________________________.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране су се споразумеле да Предмет уговора буде извођење радова - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КЛУБОВА „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“ И „МЛАДЕНОВАЦ 1“. ПАРТИЈА________________________________________.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши демонтажне, тесарске, лимарске и радове на електроинсталацијама, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, Извођач има обавезу да продужи  рок важења средстава обезбеђења.

Члан 2.

Извођач радова изводи уговорене радове из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина (заокружити и попунити):

а) самостално;

б) заједнички, као група следећих понуђача:

_____________________________________________ из __________________

_____________________________________________ из __________________

_____________________________________________ из __________________

в) са подизвођачима:

__________________________________________ из _____________________

у ___% укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача ________________________________________

__________________________________________ из _____________________

у ___% укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача ________________________________________

__________________________________________ из _____________________

у ___% укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача ________________________________________.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора износи __________________ динара без урачунатог ПДВ (и словима: _____________________________) односно ____________ динара са ПДВ (_______________________________) и представља вредност радова по понуди број ___________ од ___________ године. Јединичне цене радова дате у понуди извођача су фиксне и неће се мењати до окончања радова. Наручилац није ослобођен плаћања ПДВ-а.

Наручилац се обавезује да Извођачу на име уговреног посла изврши исплату средстава на следећи начин: 50% авансно у року  од 45 дана од дана испостављања Предрачуна за исплату аванса и истовременог достављања средстава обезбеђења, а 50% у року од 45 дана од дана примопредаје радова. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Коначна вредност изведених радова утврдиће се и платити применом јединичних цена на стварно изведену количину радова.

Извођач се обавезује да на фактури означи заводни број и датум Уговора додељен од стране Наручиоца као и предмет набавке.

Члан 4.

Комплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач је обавезан доставити стручном надзору и стручни надзор ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна.

У супротном, уколико извођач не поступи у складу са напред наведеном обавезом, неће се извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације објекта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Плаћање по овом уговору извршиће се уплатом на текући рачун Извођача радова бр. ____________________ код _____________________ банке.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове, у складу са предмером радова, са евентуалним вишковима радова, изведе у потпуности и преда Наручиоцу на употребу у року од ____ (не може бити дужи од 10) календарских дана од дана увођења у посао. Уговорени рок обухвата припремне радове.

Наручилац је дужан да извођача уведе у посао у року од 3 (три) дана од дана преноса аванса.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова :

- да је Наручилац предао Извођачу радова техничку документацију,

- да је Наручилац обезбедио Извођачу радова несметан прилаз објекту.

Уколико Извођач радова не приступи извођењу радова ни 7- ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7- ог дана уведен у посао.

Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.

Уговорени рок за завршетак радова може се продужити само писаним споразумом обе уговорне стране.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача радова:

- у случају елементарних непогода и дејства више силе,

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач радова подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупна висина ове уговорне казне по основу закашњења може да износи највише 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођач радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Наручилац може остваривати право на уговорну казну и истаћи свој захтев за остваривање својих права по свакој испостављеној ситуацији.

Извођач не плаћа уговорну казну ако докаже да није крив за кашњење у извођењу радова. Извођач ће платити само део уговорне казне за случај да је делимично крив за кашњење сразмерно његовој кривици.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, техничком документацијом и овим уговором и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Извођач радова се обавезује :

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

- да достави детаљни динамички план радова, пре почетка извођења радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уграђује материјал који у потпуности одговара конкурсној документацији, техничким условима и стандардима и да за исте обезбеди доказе о квалитету – сертификате, о свом трошку;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да о свом трошку уредно води градилишну документацију и све књиге предвиђене важећим прописима који регулишу ову област;

- да писмено обавести наручиоца када утврди да делови техничке документације, упутства стручног надзора или друга документација није у складу са важећим прописима и стандардима, што може имати утицаја на стабилност, исправност и квалитет изведених радова;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести наручиоца и преда објекат као технички исправан и функционалан;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач радова мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца.

Извођач радова је дужан да у току извођења радова уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу са изведеним нацртима и да обезбеди књигу инспекције на градилишту.

Уговорне стране ће споразумно утврдити начин оверавања грађевинског дневника и грађевинске књиге, најкасније до почетка извођења радова. После коначног обрачуна извођач предаје Наручиоцу грађевинску и инспекцијску књигу.

Уколико се понуђач коме је додељен уговор не буде придржавао уговорених услова за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће приступити реализацији средстава обезбеђења.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 9.

Наручилац се обавезује да Извођачу радова плати уговорену цену радова под условима и на начин одређен чл. 3. и 4. овог уговора.

Наручилац се обавезује да од Извођача радова, по завршетку радова, прими предметне радове из уговора.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац се обавезује да, уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију, као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Датум увођења у посао се констатује заједничким уписивањем у грађевински дневник и од тог тренутка почиње да тече рок за завршетак радова.

Наручилац се обавезује да, по обавештењу извођача да су радови завршени, без одлагања заједно са извођачем приступи примопредаји објекта и коначном обрачуну.

Наручилац се обавезује да са стручним надзором и Извођачем радова учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

Члан 10.

Извођач радова је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Извођач радова је дужан да пре почетка извођења радова о свом трошку осигура за све време до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји, све радове, објекте и раднике, у складу са важећим прописима о осигурању као и да полису осигурања у свако доба стави Наручиоцу на увид. У тренутку примопредаје радова ризик са извођача прелази на Наручиоца.

Осигурање мора бити извршено на начин да Наручилац и извођач буду у потпуности обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова.

Поред основног осигурања из става 1. овог члана уговора, Извођач радова је дужан да изврши осигурање о свом трошку за све штете нанете било којем лицу или имовини које се могу појавити у току извођења радова из уговора и обештетити Наручиоца за све рекламације, потраживања од штете, трошкове и издатке, које настану изван урбанистичке локације, а буде их изазвао извођач. Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима.

Уколико Извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 11.

Извршилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:

Меницу са меничним овлашћењем, захтевом за регистрацију менице, ОП обрасцем и Картоном депонованих потписа у висини од 10% укупне вредности предметне набавке без ПДВ-а за добро извршење угворних обавеза  прописно потписану и оверену са роком важења закључно са десетим даном по примопредаји радова.

Меницу са меничним овлашћењем, захтевом за регистрацију менице, ОП обрасцем и Картоном депонованих потписа у висини од 10% укупне вредности предметне набавке без ПДВ-а као средство обезбеђења до истека гарантног рока  прописно потписану и оверену.Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека гарантног рока.

Меницу са меничним овлашћењем, захтевом за регистрацију менице, ОП обрасцем и Картоном депонованих потписа у висини од 50% укупне вредности предметне набавке без ПДВ-а као средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања прописно потписану и оверену.Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана правдања аванса.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 12.

Гарантни рок за уговорене радове износи__________ (најмање 60) месеци, рачунајући од момента извршене примопредаје радова, документоване записником о извршеној примопредаји радова.

Члан 13.

Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођач радова, реализацијом средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања грешака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођач радова тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 14.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте, у складу са пројектном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу.

У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара прописаном квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач радова поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама, односно да изврши замену материјала. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача радова искључиво на трошак Извођача радова по овом уговору.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу да Законом о планирању и изградњи.

МАЊКОВИ И ВИШКОВИ РАДОВА

Члан 15.

Мањкови радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене количине радова за поједине позиције радова, а вишкови радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова за поједине позиције радова.

Вишкови радова који не прелазе 10% уговорених количина радова за поједине позиције радова, третирају се као уговорени радови и за њих важи уговорена јединична цена из понуде Извођача радова.

Уколико се појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и писаним путем обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писaне сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак радова до 10% од уговорене количине радова за поједине позиције радова, по усвојеним јединичним ценама за све позиције из понуде – предмера радова и у уговореном року завршетка радова.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 16.

Извођач радова о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Комисију за примопредају радова и коначни обрачун радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођач радова.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 10 дана од завршетка радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања.

Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом добављачу на рачун Извођача радова.

Технички преглед радова обезбедиће Наручилац преко стручног надзора.

КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 17.

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Окончана ситуација за изведене радове се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 18.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора и реализацију средства обезбеђења у следећим случајевима:

- уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова,

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођач радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора;

- уколико се на основу грађевинског дневника утврди да Добављач не поштује динамички план, предвиђен чл.8. овог Уговора, или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

У наведеним случајевима једностраног раскида уговора наручилац има право да за уговорене радове ангажује другог добављача реализацијом средства обезбеђења из чл. 11. овог Уговора.

Наручилац може једнострано раскинути Уговор и у случају неподношења од стране Извођача радова средства обезбеђења из чл. 11. овог Уговора.

У случају једностраног раскида уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.

Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова који су предмет овог Уговора, заједничка комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.

У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора.

Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако постоје разлози за његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 20.

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових саставних делова решаваће споразумно уговорне стране, а уколико то није могуће спорна питања решаваће се пред стварно надлежним судом у Београду.

Члан 21.

Овај уговор ступа на снагу даном задњег потписивања уговорне стране, а престаје да важи по обостраном испуњењу обавеза уговорних страна и у случајевима предвиђеним законом.

Члан 22.

Овај уговор је сачињен у четири једнаких примерака, од којих Наручилац и Извођач радова задржавају по два примерка.

За Наручиоца 							За Извођача радова

___________________ 						_________________

VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПОНУЂАЧ:

_____________________

______________________                                                                                                                                  Н А Р У Ч И Л А Ц:

Број понуде:___________                                                                                                              Установа "Геронтолошки  Центар"

Датум:________________                                                                                                                                     Б Е О Г Р А Д

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КЛУБОВА „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“ И „МЛАДЕНОВАЦ 1“

ПАРТИЈА 1- ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КЛУБА ГАВРИЛО ПРИНЦИП

| Р.Б. | Опис радова | Ј.М. | Количина | Јединична цена |  |  | УКУПНО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Материјал | Рад | Свега | Материјал | Рад | Свега |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | НАПОМЕНА: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предмер радова је израђен на основу скице урађене након узимања мера постојећег стања, односно снимања објекта и фотографија. Пошто се предмер раде без пројектног задатка договорено је да се обим потребних радова одреди приликом снимања у договору са Корисником. С обзиром да се предмер ради без пројекта, извођач је дужан да пре извођења радова провери све потребне мере на лицу места. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРАЋЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: Јединичном ценом обухваћен рад, утовар шута, транспорт и накнаду за одлагање на градској депонији удаљеној до 15 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа ламинатног пода заједно са лајснама. Ламинатни под, лајсне, филцану подлогу и ПВЦ фолију скинути. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 102,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Скидање оштећеног спуштеног плафона од гипс картонских плоча са припадајућом подконструкцијом (ако је иста оштећена). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 2,20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пажљива демонтажа застакљених дрвених једнокрилинх прозора, комплетно са штоком, ролетном, анкерима и потпрозорном даском. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Једнокрилни прозор димензија 120/140cm | ком. | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Једнокрилни прозор димензија 80/140cm | ком. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Једнокрилни прозор димензија 40/140cm | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Једнокрилни прозор димензија 60/60cm | ком. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пажљива демонтажа једнокрилних балконских застакљених врата, комплетно са штоком, ролетном и анкерима. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Једнокрилна балконска врата димензија 80/220cm | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Једнокрилна балконска врата са два фиксна дела са стране димензија 74+2х60/220cm | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зидарска обрада шпалетни прозора ии врата у ширини фасадног зида 35цм . Први слој, грунт, радити продужним малтером дебљине 2 цм, од просејаног шљунка, ''јединице'' и креча. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер наносити преко поквашене подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој направити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и ''прегоревања''. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 омалтерисаног зида. | m1 | 69,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка и постављање ламината, клик, d=10mm, класе 33, преко предходно очишћене бетонске подлоге, у боји по избору Корисника. Преко неравне подлоге нанети слој изравњавајуће масе, што тање. Ламинатна подлога поставља се као пливајући под. Ламинат мора да буде јак, трајан и високоотпоран. Преко припремљене подлоге поставити филц фолију. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10mm. Систем затварања је на сувом. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на "клик". Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80cm лајске причврстити за зид. Сучељавања геровати. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 пода. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ламинат | м2 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | сокла | м1 | 108,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | алуминијумске "Т" лајсне на споју ламината и плочица ширине мин. 30мм | м1 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| III | УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда спуштеног плафона у делу демонтираног (маска спратнох хоризонталног развода канализационих цеви) на челичној потконструкцијом у истом нивоу и облагање гипс картонским плочама GKB 12,5 мм. Потконструкцију поставити у истом нивоу од носивих и монтажних поцинкованих профила CD 60x27 мм причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Израда каскаде d=30/20cm (висина/дубина) на позицији демонтираних кутија постојећих ролетни. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м¹. | м¹ | 16,00 |  |  |  |  |  |  |
| IV | УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бојење зидова и плафона. Све површине опрати од боје, стругати 10% од укупне површине, предимпрегнирати, глетовати мања оштећења дисперзивним китом. Брусити, импрегнирати и бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору корисника. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 обојене површине. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | зидови | м2 | 350,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 | плафони | м2 | 145,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Фарбање дрвених клизних врата преко постојеће масне фарбе у једном слоју, у боји приближно постојећој. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | двокрилна димензијe 176/240cm | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | једнокрилна динезија 90/210cm | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Фарбање ливених тростубних и четворостубних радијатора "Термик -2" Зрењанин, дим 680/160мм, површине 0.313м2 бојом за радијаторе, комплет са припремом, шмирглањем, матрирањем старе боје. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 92,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Фарбање цеви грејања бојом за радијаторе, комплет са припремом, шмирглањем, матрирањем старе боје. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цеви 1/2" (21.3мм) | м1 | 70,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Цеви 3/4" ( 26.9мм) | м1 | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | ПВЦ СТОЛАРИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: Потребно је пре израде спољашње столарије мере проверити на лицу места. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда и постављање једнокрилних стаклених балконских ПВЦ врата, беле боје. Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном - парапет висине 60cm и системом заптивања ЕПДМ гумом. Оков, брава са два кључа и три шарке по избору кориника. Предмером предвидети обраду шпалетни у ширини фасадног зида д=35цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | врата димензија 80+fix2x57/210cm | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 | димензија врата 80/220cm | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора беле боје. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом д=4+16+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом. шпалетни у ширини фасадног зида д=35цм, као и постављање ПВЦ потпрозорске даске и солбанка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | прозор димензије 120/140cm | ком | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | прозор димензије 80/140cm | ком | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2,3 | прозор димензије 60/60cm | ком | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 | прозор димензије 40/140cm | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПВЦ СТОЛАРИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и замена елекро галантерије: шукоа, прекидача. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прекидачи | ком. | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Шукои | ком. | 36,00 |  |  |  |  |  |  |
| Б | УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постављање рукохвата 160/100ц (дужина/ висина) на постојећој рампи за инвалиде, са анкерисањем за бетонску подлогу. Рукохват и носећу конструкцију израдити од кутијастих кружних профила ф=50мм, а хоризонталну поделу од кружних профила ф=30мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Завршно чишћење објекта. Чишћењем су обухваћене све подне површине, површине прозора и врата, керамичких површина зидова, намештај, стаклене преграде итд. При чишћењу је забрањена употреба средстава која могу оштетити површине које се чисте. Плаћа се једном без обзира на број чишћења. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 површине објекта који се чисти. | м2 | 160,00 |  |  |  |  |  |  |
| В | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПИС РАДОВА |  | Укупно без ПДВ-а |  | ПДВ | Укупно са ПДВ-ом |  |  |  |
| A | Грађевински и грађевинско занатски радови |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | Електро радови |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В | Разни радови |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | У К У П Н О: А +Б + В= |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.                                                                        ЗА ПОНУЂАЧА:

_________________________

ПОНУЂАЧ:

_____________________

______________________                                                                                                                                  Н А Р У Ч И Л А Ц:

Број понуде:___________                                                                                                              Установа "Геронтолошки  Центар"

Датум:________________                                                                                                                                     Б Е О Г Р А Д

ПАРТИЈА 2- 34/2/2017- ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КЛУБА МЛАДЕНОВАЦ 1

|  |  | Опис радова | Ј.М. | Коли- чина |  | Јединична цена |  |  |  |  |  | УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Матсријал | Рад |  |  | свега га |  | Матсрнјал |  | Рад |  | Свсга |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | НАПОМЕНА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предмер радова је израђен на основу скице урађене након узимања мера постојећег стања, односно снимања објекта и фотографија. Пошто се предмер ради без пројектног задатка договорено јс да се обим потребних радова одреди приликом снимања у договору са Корисником. С обзиром да се предмср ради без пројекта, извођач је дужан да пре извођења радова провори све потребне мере на лицу места. е мере на лицу мес га. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А |  | ГРАЋЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напомена: Јединичном ценом обухваћен рад, утовар шута, транспорт и накнаду за одлагање на градској депонији удаљеној до 15 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтажа дотрајалог финалног кровног покривача - теголе са крова дела објекта заједно са оштећеном подлогом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по м2 крова. | м2 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО РУШЕЊЕ ИДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 1 | Поправка постојећег крова, замена оштећених ОСБ плоча, изолације и оштећених лимених опшивки како би се спречило даље прокишњавање. Обрачун по м2 крова са свим опшивкама, додатним елементима конструкције и изолације. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 кровног покривача. |  | м2 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Покривање крова који је претходно поправљен кровним покривачсм типа "тсгола канадезе" са одговарајућом подлогом идентичном постојећој (ОСБ плоче), у свему према упутству произвођача. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 кровног покривача. |  | м2 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хобловањс, гитовање и троструко лакирање мат лаком старог класичног паркета и лајсни (сала и канцеларије). Ценом обухватити набавку потребног материјала и демонтажу постојећих лајсни. Поред зидова поставити сокла лајсне и на сваких 80 цм причврстити их за зид. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 пода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | паркет |  | м2 | 123,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сокла |  | м1 | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПИО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 1 | Бојење зидова изнад масне боје и изнад керамичких плочица као и свих плафона. Све површине опрати од боје, сгругати 10% од укупне површине, предимпрегнирати, глетовати мања оштећења дисперзивним китом. Брусити, импрегнирати и бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору корисника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 обојене површине. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зидови |  | м2 | 445,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плафони |  | м2 | 291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обрада свих унутрашњих зидова у висини од 90цм од пода перивом (мат масном) у једном слоју, бојом у тону према избору Корисника са свим предрадњама по упутству испоручиоца боје. боје. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачуи по м1 развијена ширина до 50 цм. |  | м1 | 175,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бојење постојећих унутрашњих бетонских подпрозорских клупица у нижем делу клуба у једном слоју, бојом за бетон по избору Корисника са свим предрадњама. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 развијеиа ширина до 50 цм. |  | м1 | 47,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Разводни орман |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Демонтажа постојећег спратног разводног ормана из техничке просторије са потребним развезивањем. |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 | Испорука, монтажа и повезивањс разводног ормана означепог са РО. Орман је за монтажу на зид, израђен је од метала димензија 650x550x200, опремљена је вратима са бравицом механичка заштита јс 1Р65. Улаз каблова је одозго. Уграђена опрема: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главни трополни прекидач типа ЕТ1 или слично 125А |  | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гребенаста склопка 125, трополна GS за DIN шину |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инсталациони аутоматски осигурач тина ЕТ1, једнополни, 10А.С |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инсталациони аутоматски осигурач, јсднополни, 16А.С |  | ком | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инсталациони аутоматски осигурач, трополни, 16А.С |  | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сигналне сијалице или лед, бакарне сабирнице |  | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Остали неспецифирани материјал (унутрашње ожичење, кабловски уводници, редне клеме, натписне плочице, итд.) по потреби. |  | комил | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обрачун комплст за повезивањс и шемирање РО |  | компл | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3 | Грађевинско занатски радови на уградњи РО и обради зидова родужним малтером |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун комплет |  | компл | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Завршно чишћење објекта. Чишћењем су обухваћенс све подне површине, површине прозора и врата, керамичких површина зидова, намештај, стаклене преграде итд. При чишћењу је забрањсна употреба средстава која могу оштетити површине којс се чисте. Плаћа се јсдном без обзира на број чишћења. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 површине објекта који се чисти (177.0+114.0). |  | м2 | 291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ОПИС РАДОВА | Укуппо без ПДВ-а | ПДВ | Укупно са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Грађевински и грађевинско занатски радови |  |  |  |
| Б | Електро радови |  |  |  |
| В | Разни радови |  |  |  |
|  | У К У П Н О: А +Б + В= |  |  |  |
| М. М.П. ЗА ПОНУЂАЧА: _________________________ |  |  |  |  |

X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КЛУБОВА „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“ И „МЛАДЕНОВАЦ 1 ЈН бр.  34/2017,ПАРТИЈА 34/___/2017 , поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КЛУБОВА „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“ И „МЛАДЕНОВАЦ 1, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум                                                                        Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ЈАВНА НАБАВКА бр. 34/17, ПАРТИЈА 34/__/2017

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА/ИНВЕСТИТОРА КОМЕ СУ РАДОВИ ИЗВЕДЕНИ

| Назив лица коме су радови изведени |  |
| --- | --- |
| Адреса лица коме су радови изведени |  |
| Особа за контакт - функција |  |
| Телефон и e-mail адреса |  |

Наручилац/инвеститор коме су радови изведени издаје

ПОТВРДУ

Да је добављач

(уписати назив и адресу продавца/добављача)

извео радове___________________________________________________________________ (уписати врсту радова)

у   периоду од ______________до ______________. године,   у  свему у складу са уговором/анексом уговора/фактуром (непотребно прецртати)  бр. _________________ од  ____________ године.

Ова потврда се издаје на захтев Добављача, а ради учествовања у поступку јавне набавке бр. 34/17, ПАРТИЈА 34/__/2017 код Установе Геронтолошки центар Београд.

Потпис овлашћеног лица

Наручиоца/инвеститора

коме су радови изведени

Датум: __________                                    МП               		________________________

Напомена:

* Образац попуњава и потписује, односно и оверава овлашћено лице наручиоца/инвеститора коме су радови изведено по основ уговора/анекса уговора/фактуре наведене у Обрасцу – Изјава о испуњености услова у погледу пословног капацитета.