КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ-

ЈАВНА НАБАВКА-САНАЦИЈА КРОВА НА А1, А2, Б1 И Б2 ОБЈЕКТУ РЈ БЕЖАНИЈСКА КОСА

РЕДНИ БРОЈ ЈН  11/2016

Београд-2016. година

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 11/2016, деловодни бр. 18225-2283  и Решења о образовању комисије за јавну набавку 11/2016, деловодни бр. 18225-2283/1 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку САНАЦИЈА КРОВА НА А1, А2, Б1 и Б2 ОБЈЕКТУ РЈ Бежанијска коса

ЈН бр 11/2016

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл. |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| VI | Образац понуде |
| VII | Модел уговора |
| VIII | Образаци структуре ценe са упутством како да се попуни |
| IX | Образац трошкова припреме понуде |
| X | Образац изјаве о независној понуди |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона |

Број страна конкурсне

документације

52

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Установа "Геронтолошки центар Београд,

Адреса: , Београд-Земун, Марије Бурсаћ 49

Интернет страница: www.ugcb.rs, www.domzastare.com

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 11/2016 су радови

– Санација крова на А1, А2, Б1 и Б2 објекту РЈ Бежанијска коса

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лица  за контакт Милица Ђорђевић, Стјепан Јурић

Е - mail адреса: jurics@ugcb.rs ,     број факса: 011/2694-655

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 11/2016 су радови санације крова на А1, А2, Б1 и Б2 објекту РЈ Бежанијска коса

Шифра и назив из општег речника набавки: 45261210-9 кровопокривачки радови

2. Јавна набавка није обликована по партијама

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС НАЈВАЖНИЈИХ ЕЛЕМЕНАТА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,ПРИВРЕМЕНЕ СИТУАЦИЈЕ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНИ ДОДАТНИ РАДОВИ

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС НАЈВАЖНИЈИХ ЕЛЕМЕНАТА

Код свих грађевинских и грађевинско - занатских радова условљава се коришћење стручне радне снаге и употреба квалитетних материјала, који морају одговарати важећим ЈУС-овим и просечним нормама у грађевинарству. Све позиције обухваћене предмером и предрачуном имају се извести у свему према датим описима и цртежима из пројекта а подразумевају се комплет изведене са свим основним и помоћним материјалом, стручном и помоћном радном снагом, алатом и прибором за рад, спољним и унутрашњим транспортом, обезбеђењем по прописима ХТЗ, стручним надзором и свим доприносима и другим дажбинама. Све позиције обухватају и припремне радове, повремено и завршно чишћење. Јединичном ценом сваке позиције трошкова обухватити све потребне елементе за њено формирање, тако да оне у понуди буду коначне и то:

Материјал

Под ценом материјала подразумева с набавка цена главног, помоћног, везног материјала и слично заједно са трошковима набавке, ценом спољнег и унутрашњег транспорта, без обзира на превозно средство које је употребљено са свим потребним пратећим трошковима, утоваром, истоваром, складиштењем и чувањем на градилишту од кварења и пропадања, са потребном манипилацијом, давањем потребних узорака на испитивање и тд.

Рад

Вредност радова обухвата сав главни и помоћни рад свих потребних операција било које позиције предрачуна, сав рад на унутрашњем хоризонталном и вертикалном транспорту и сав рад око заштите изведених конструкција од штетних утицаја за време грађења.

Помоћне конструкције

Све врсте скела без обзира на висину и облик улазе у  јединичну цену посла за које су потребне, да не би ометале  нормалан ток радова, а у цени се такође рачунају демонтажа скела на градилишту. Јединична цена обухвата обавезе ограде заштитне надстрешнице, прилазе и сл. Одговарајућа позиција радова ценом обухвата прилазе и платформе за бетонирање конструкција, патосе мешалица, амортизацију скеле и помоћних конструкција за предпостављено време и тд.

Сва потребна оплата, без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је потребна и не наплаћује се посебно. Код оплате подразумевају се и сва потребна подупирања и укрућења, демонтажа, чишћење и слагање. Уједно у цену неке позиције бетонирања улази и квашење оплате пре бетонирања, односно неговање бетона квашењем и заштитом од атмосферилија. По завршетку бетонирања, после потребног времена сва оплата се има скинути, очистити, сортирати и припремити за поновну употребу и однети са градилишта после завршених радова.

Остали трошкови и дажбине

На јединичну цену радне снаге извођач радова зарачунава свој фактор који се формира на бази постојећих прописа и инструмената као и сопственим особеним начином привређивања извођача радова (разни порези, камате, такса, осигурање, зарада, фондови, основна средства, плате и тд). Поред тога фактором извођач обухвата следеће радове који му се неће посебно плаћати било као предрачунске ставке или накнадни рад и то:

- све хигијенско-техничке заштитне мере за личну заштиту радника и заштиту на објекту и околине као (ограде, мостове надстрешнице, разне помоћне и санитарне објекте и др.),

- заштите постојећег зеленила на градилишту,

- трошкова рада механизације или најамнине позајмљене ако није из сопственог погона,

- чишћење и одржавање реда на објекту за време извођења радова, са одвозом смећа, шута и отпадака уз напомену да се завршно чишћење обрачунава као посебна позиција,

- сва потребна испитивања материјала и прибављање одговарајућих атеста, нарочито за бетон, цемент, креч, цреп, шљунак.

- уређење грађевинског земљишта и простора око објекта које је коришћено за градилиште, без остатака материјала, отпадака, трагова помоћних зграда,

- обезбеђење услова за ускладиштење материјала и алата коопераната, занатлија и инсталатера,

- евентуална заштита објеката (конзервирање) у екстремним условима. Уколико изградња објекта наставља у току летњег и зимског периода извођач је дужан објекат заштитити од пропадања и смрзавања, А све оштећене делове од мраза и сл. да пре наставка радова поправи и доведе у ред о свом трошку.

Мере и обрачун

Уколико у појединој ставци није дат начин обрачуна радова придржавати се у свему према важећим прописима грађевинарства или техничким условима за извођење завршних радова у грађевинарству.

Остало

Ако се за време извођења радова наиђе на било какве познате или непознате инсталације морају се заштитити од оштећења и одмах известити надзорни орган и надлежне институције, ради доношења одлуке о њуховом уклањању, измештању или заштити.

Сав употребљени материјал мора бити квалитетан и треба да у потпуности одговара условима и одредбама ЈУС-а.

Сви радови морају бити изведени по важећим техничким прописима, солидно, савесно и квалитетно.

Сав остали рад и обавезе, који нису поменути регулишу се у духу Закона о изградњи инвестиционих објеката и осталих прописа који регулишу ту материју, важећих стандарда и просечних норми у грађевинарству.

Обрачун се врши по јединици мере готових радова, а према важећим нормама у грађевинарству.

ТЕСАРСКИ И ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

Општи опис

Дрвена грађа мора одговарати техничким прописима и ЈУС-у. Квалитет грађе може се подвргнути испитивању и пробном оптерећењу а трошкове испитивања сноси извођач уколико резултат испитивања не задовољава прописе. Све тесарске радове извршити према пројектима, статичком прорачуну и детаљима из пројекта и упутству надзорног органа са правилним везама.

Дрвена грађа употребљена као стална у конструкцијама мора бити здрава и сува и да одговара техничким прописима и ЈУС-у. Дрвени делови кровне и таванске конструкције треба да буду удаљени од спољних површина димњака мин 15 цм. Извођач сноси законску одговорност за стабилност скеле и подупирача.

Кровну конструкцију радити од здраве и суве грађе 1 класе, без пукотина и инпрегнирана против инсеката и влаге, димензија по пројекту. Везе радити према прорачуну веза. Оплату кровне конструкције за покривање лимом, етернитом и слично за опшивање делова лимом радити од здраве и суве даске d=24 mm, на међусобном растојању од 1 cm. Преко опшивке поставити слој битуменске хартије.

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Општи опис

Извођење ове врсте радова извршити у свему према важећим прописима, а према детаљном опису.

Бетонска површина пре израде изолације мора бити глатко обрађена и потпуно чиста. Ако се изолација ради преко зидова, слој преко кога се ради изолација мора бити урађен цементним малтером 1:3 са заглађеном горњом површином.

Подлога преко које се ради изолација мора бити чиста. Бетонска подлога и подлога од малтера мора бити са завршним процесом стврдњавања и потпуно сува. Преко влажних површина није дозвољена израда изолационих радова.

Сав материјал који се употребљава за изолационе радове мора одговарати стандарду. Изолација мора бити непропусна за влагу, што је примарно при изради ове врсте посла. Премаз битулитом преко подлоге. Спојеви врућих премаза битуменом не сме бити тањи од 1,4-1,7 kg/m². Битуменске улошке-траке лепити са преклопима од по 10 cm.

Код сваке позиције радова биће означени слојеви и распоред извођења истих, са ознаком који се материјал употребљава. Ако се изузетно употребљавају материјали за које не постоје стандарди, за исто морају да се прибаве атести о могућности употребе истих за израду хидроизолације. За извођење хидроизолације не могу се употребљавати (неинпрегнирана јута, ни сирови, неинпрегнирани) стаклени воал. Сирови стаклени воал може се употребљавати само за одвајање хидроизолације од подлоге, где се такав начин предвиђа.

Потребна повијања изолације, као и везе изолација ове равни морају се извести стручно. Код извођења термоизолације, мора се водити рачуна да правилно изврше спојеве и да се плоче пригодно фиксирају, како не би дошло до размицања плоча.

Као доказ о испуњавању техничких услова, понуђачи прилажу техничку документацију произвођача материјала, усаглашеног са стандардима Републике Србије, из које се недвосмислено могу утврдити задати параметри.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Контролу приликом извођења радова спроводи надзорни орган, стручно лице које ће бити именовано у посебном поступку.

Материјал који се уграђује мора бити првокласног квалитета. За сав материјал Извођач обезбеђује атест.

ПРИВРЕМЕНЕ СИТУАЦИЈЕ

Прва привремена ситуација обухвата: РУШЕЊЕ, ТЕСАРСКЕ И ИЗОЛАТЕРСКЕ

РАДОВЕ

Друга привремена ситуација обухвата: ПОКРИВАЧКЕ РАДОВЕ

Трећа привремена ситуација обухвата: ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКЕ И РАЗНЕ

РАДОВЕ

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Рок извођења радова не може бити дужи од 90 дана од отпочињања.

Место извођења радова  – на адреси РЈ "Бежанисјка коса": Марије Бурсаћ  бр.49, Београд.

ЕВЕНТУАЛНИ  ДОДАТНИ РАДОВИ

За све евентуалне измене у пројекту или одступање од пројекта, због примене друге врсте материјала, Извођач је дужан да прибави писану сагласност пројектантске организације која је израдила Пројекат и Наручиоца.

За евентуалне непредвиђене радове или повећање обима посла Извођач је дужан да тражи писану сагласност Наручиоца.

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

Додатни услов брoj 1: да понуђач располаже финансијским капацитетом, односно да је у претходне три обрачунске године (2013, 2014. и 2015. години) остварио пословни приход од најмање 300.000.000 (тристотинемилиона) динара за три године укупно, као и да у истом периоду није био у блокади.

Додатни услов брoj 2: да понуђач располаже пословним капацитетом, односно да је у претходне три године (2013, 2014. и 2015. година) извео исти или сличан тип радова, радовима који су предмет ове јавне набавке и то у збирном финансијском износу од најмање 100.000.000 (стомилиона) динара за три године укупно, без урачунатог ПДВ-а.

Додатни услов брoj 3: да понуђач располаже техничким капацитетом, односно да понуђач за извршење предметне јавне набавке има на располагању опрему и механизацију неопходну за извршење предметне набавке.

Додатни услов брoj 4: да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да има најмање 50 (педесет) радно ангажованих радника у минимум једном од  шест месеци који претходе месецу објављивања јавне набавке.

Додатни услов брoj 5: Да кључно техничко особље одговорно за извршење и контролу квалитета има одговарајуће личне лиценце ИКС бр. 400 или 410 издате од стране Инжењерске коморе Србије.

Додатни услов брoj 6: Да понуђач располаже сертификатом система менаџмента који је усаглашен са захтевима стандарда:

- SRPS ISO 9001:2008

- SRPS ISO 14001:2005

- SRPS OHSAS 18001:2008

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и  4),  Закона.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2),  и 4) Закона .

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2), 4)  Закона.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Додатни услов брoj 1: да понуђач располаже финансијским капацитетом, односно да је у претходне три обрачунске године (2013, 2014. и 2015. години) остварио пословни приход од најмање 300.000.000 (тристотинемилиона) динара за три године укупно, као и да у истом периоду није био у блокади.

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) са сажетим приказом биланса стања и успеха за претходне три године (2013, 2014. и 2015. година) или Биланс стања и Биланс успеха за претодне три године (2013, 2014. и 2015. година). Уколико БОН-ЈН не садржи билансе за 2015. годину због необрађеног а предатог финансијског извештаја, понуђач је у обавези да уз образац БОН-ЈН са сажетим приказом биланса стања и успеха за 2013. и 2014. годину, достави и биланс стања и успеха за 2015. годину, као и доказ да је финансијски извештај за 2015. годину предао Агенцији за привредне регистре.

Изузетно: Привредни субјект који, у складу са законом којим се регулише порез на доходак грађана, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља биланс успеха, оверен од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три године, (2013, 2014. и 2015. година) или издат од стране Агенције за привредне регистре.

Изузетно: Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац), доставља копију Решења о паушалном опорезивању надлежног органа и копију Књиге о оствареном промету паушално опорезивих обвезника за претходне три обрачунске године (2013, 2014. и 2015. година).

- Потврда НБС о броју дана неликвидности за период од претходне три обрачунске године (2013, 2014. и 2015. година).

Додатни услов брoj 2: да понуђач располаже пословним капацитетом, односно да је у претходне три године (2013, 2014. и 2015. година) извео исти или сличан тип радова, радовима који су предмет ове јавне набавке и то у збирном финансијском износу од најмање 100.000.000 (стомилиона) динара за три године укупно, без урачунатог ПДВ-а.

Докази: ПОТВРДА/Е израђене, потписане и оверене од стране инвеститора које, поред осталих података, морају обавезно садржати: податке о издаваоцу потврде (назив наручиоца, седиште, матични број, порески идентификациони број (ПИБ) и контакт телефон), податке о привредном субјекту који је извео радове, опис изведених радова са обавезним навођењем финансијских вредности, на основу ког ће понуђач на несумњив начин доказати да испуњава пословни капацитет, назив и адресу објекта на коме су изведени радови, датум, месец и годину изведених радова и печат и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде.

Додатни услов брoj 3: да понуђач располаже техничким капацитетом, односно да понуђач за извршење предметне јавне набавке има на располагању опрему и механизацију неопходну за извршење предметне набавке.

Доказ:

1. Изјава одговорног лица понуђача којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да ће обезбедити сву потребну опрему и механизацију неопходну за спровођење предметне набавке.

Додатни услов брoj 4: да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да има најмање 50 (педесет) радно ангажованих радника у минимум једном од  шест месеци који претходе месецу објављивања јавне набавке.

Доказ: образац ППОД осигурања предат у  једном од  шест месеци који претходе месецу објављивања јавне набавке за најмање 50 (педесет) радника, као доказ да су у радно ангажовани код понуђача.

Додатни услов брoj 5: Да кључно техничко особље одговорно за извршење и контролу квалитета има одговарајуће личне лиценце ИКС бр. 400 или 410 издате од стране Инжењерске коморе Србије.

Напомена: Уколико је важност лиценци истекла приложити копију потврде о продужењу истих или уплатнице о уплаћеној чланарини.

Доказ: -Копије тражених лиценци ИКС.

-Изјава одговорног лица у којој под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да ће наведена лица са траженим лиценцама ИКС, сем у случају више силе када ће бити замењена лицима са одговарајућим лиценцама, бити одговорна за извршење и контролу квалитета изведених радова.

Додатни услов брoj 6: Да понуђач располаже сертификатом система менаџмента који је усаглашен са захтевима стандарда:

- SRPS ISO 9001:2008

- SRPS ISO 14001:2005

- SRPS OHSAS 18001:2008

Доказ: Копије наведених стандарда

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и  4),  Закона.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона.

Додатне услове у погледу финансијског и пословног капацитета испуњава понуђач, док додатни услов у погледу техничког и кадровског капацитета, понуђач и подизвођач испуњавају заједно.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача, који води Агенција за привредне регистре, нису дужни да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) приликом подношења понуде.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, а наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан на интернет страници надлежног органа, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Изузетно, техничка документација произвођача опреме може бити на енглеском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Установа "Геронтолошки центар Београд", Београд-Земун, Марије Бурсаћ 49, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – "Санација крова на А1, А2, Б1 и Б2 објекту РЈ Бежанијска коса " , ЈН бр 11/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.07.2016. године, до 10,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

-Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра

надлежног Привредног суда:

-Изводе из казнене евиденције, односно уверења суда

-Уверење да је измирио доспеле порезе и доприносе

-Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу из-

ворних локалних јавних прихода или потврду  да се налази у поступку привати-

зације.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1)-4). Ови понуђачи достављају копију Извода из регистра Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику.

-Образац Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и печатом оверен),

- Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) са сажетим приказом биланса стања и успеха за претходне три године (2013, 2014. и 2015. година) или Биланс стања и Биланс успеха за претодне три године (2013, 2014. и 2015. година). Уколико БОН-ЈН не садржи билансе за 2015. годину због необрађеног а предатог финансијског извештаја, понуђач је у обавези да уз образац БОН-ЈН са сажетим приказом биланса стања и успеха за 2013. и 2014. годину, достави и биланс стања и успеха за 2015. годину, као и доказ да је финансијски извештај за 2015. годину предао Агенцији за привредне регистре.

- ПОТВРДА/Е израђене, потписане и оверене од стране наручиоца које, поред осталих података, морају обавезно садржати: податке о издаваоцу потврде (назив наручиоца, седиште, матични број, порески идентификациони број (ПИБ) и контакт телефон), податке о привредном субјекту који је извео радове, опис изведених радова са обавезним навођењем финансијских вредности, на основу ког ће понуђач на несумњив начин доказати да испуњава пословни капацитет, назив и адресу објекта на коме су изведени радови, датум, месец и годину изведених радова и печат и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде.

- Изјава одговорног лица понуђача којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да ће обезбедити сву потребну опрему и механизацију неопходну за спровођење предметне набавке.

- Образац ППОД осигурања предат у  једном од  шест месеци који претходе месецу објављивања јавне набавке за најмање 50 (педесет) радника

-Копије тражених лиценци ИКС.

-Изјава одговорног лица у којој под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да ће наведена лица са траженим лиценцама ИКС, сем у случају више силе када ће бити замењена лицима са одговарајућим лиценцама, бити одговорна за извршење и контролу квалитета изведених радова.

- Потврда НБС о броју дана неликвидности за период од претходне три обрачунске године (2013, 2014. и 2015. година)

- Копије стандарда - SRPS ISO 9001:2008;- SRPS ISO 14001:2005; - SRPS OHSAS 18001:2008

-Техничку документација произвођача материјала

- СТРУКТУРА ЦЕНА (попуњен, потписан и печатом оверен),

- ПОНУДА (попуњен, потписан и печатом оверен),

- МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, потписан и печатом оверен),

- БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ пословне банке понуђача у висини од 5% вредности понуде са ПДВ-ом са роком трајања од минимум 60 дана од дана отварања понуда.

-ОРИГИНАЛНО ПИСМО О НАМЕРАМА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ Понуђача којим пословна банка исказује обавезу да ће, при закључењу уговора, издати Понуђачу банкарску гаранцију у висини аванса, за повраћај авансног плаћања,

- СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ НАБАВКЕ (достављају само по-

нуђачи који подносе заједничку понуду).

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуда, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Установа "Геронтолошки центар Београд", Београд-Земун, Марије Бурсаћ 49  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова –  Санација крова на А1, А2, Б1 и Б2 објекту РЈ Бежанијска коса ЈН бр. 11/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова –  Санација крова на А1, А2, Б1 и Б2 објекту РЈ Бежанијска коса, ЈН бр. 11/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова - Санација крова на А1, А2, Б1 и Б2 објекту РЈ Бежанијска коса, ЈН бр. 11/2016- НЕ ОТВАРАТИ ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова –  Санација крова на А1, А2, Б1 и Б2 објекту РЈ Бежанијска коса, ЈН бр. 11/2016- НЕ ОТВАРАТИ".

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1.   Плаћање услуга које су предмет набавке врши се авансно- 20% а остатак ће бити исплаћиван у року од 15 дана по пријему привремених ситуација које нису обухваћене авансним плаћањем.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за изведене радове- Санација крова А1, А2, Б1 и Б2 објекту РЈ Бежанијска коса, ЈН бр. 11/2016 не може бити краћа од 60 месеци од дана  извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока (извођење радова)

Рок извођења радова не може бити дужи од 90 дана од отпочињања.

Место извођења радова  – на адреси РЈ Дом Бежанијска коса, ул. Марије Бурсаћ бр.49, Београд.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Оригинал банкарску гаранција пословне банке понуђача за озбиљност понуде прописно потписану и оверену, која је  безусловна и платива на први позив,_ Оригинално писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције _за повраћај авансног плаћања- прописно потписано и оверену прописно потписано и оверену, која је  безусловна и платива на први позив у висини од------------_динара, са роком важења закључно са десетим даном по примопредаји радова, као и Меницу са меничним овлашћењем, захтевом за регистрацију менице, ОП обрасцем и Картоном депонованих потписа_у висини од 10% укупне вредности предметне набавке_са ПДВ-ом за добро извршење угворних обавеза  прописно потписану и оверену са роком важења закључно са десетим даном по примопредаји радова.

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА за повраћај авансног плаћања и меница за добро извршење уговорних обавеза, активираће се у случају да Извођач не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Банкарска гаранције не сме садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Извођач радова је дужан да до тренутка закључења уговора достави Наручиоцу 1 (jедну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану) као средство обезбеђења до истека гарантног рока, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копију), печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа. Уколико Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од вредности уговора без ПДВ.

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека гарантног рока.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail jurics@ugcb.rs или факсом на број 011-2694-655] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор  објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 11/2016".

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који наведе краћи  рок извршења радова. У случају истог понуђеног рокa извршења радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве, дат је у конкурсној документацији).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси захтев након отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

22. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

У циљу бољег упознавања са локацијама на којима ће се вршити предметне услуге, а како би се понуђачи упознали са специфичностима и условима за извршење услуге, те да би на основу оствареног увида били у могућности да формирају вредност своје понуде Наручилац ће организовати обилазак локација.

Понуђачи који су заинтересовани за обилазак локације треба да најкасније до 16.06.2016.године, до 12:00 часова, на адресу електронске поште : jurics@ugcb.rs доставе податке са бројем личне карте/пасоша за лица која ће овластити за обилазак објеката. Представник Понуђачa који обилази локацију биће у обавези да достави писано овлашћење понуђача, потписано и оверено, са именом и презименом и бројем личне карте лица на чије име овлашћење гласи. Ван заказаног термина Наручилац неће организовати додатни обилазак локације. Заказани термин за обилазак локације је:

17.06.2016. у 12:00 часова испред објекта Дом „Бежанијска коса“ у улици Марије Бурсаћ 49.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Санација крова на А1, А2, Б1 и Б2 објекту РЈ Бежанијска коса, ЈН бр. 11/2016

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Санација крова на А1, А2, Б1 и Б2 објекту РЈ Бежанијска коса, ЈН бр. 11/2016

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | 20% аванс а остатак ће бити исплаћиван у року од 15 дана по пријему привремених ситуација које нису обухваћене авансним плаћањем. |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извршења радова |  |
| Гарантни период |  |
| Место извршења радова | Београд, ул.Марије Бурсаћ бр.49 |

Датум 					           Понуђач

М. П.

_____________________________		________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

Република Србија

Установа „Геронтолошки центар“

Земун, ул. Марије Бурсаћ бр. 49

Број:_________________________
Датум:_______________________

МОДЕЛ УГОВОРА

НАРУЧИЛАЦ: Установа Геронтолошки центар Београд, из Београда, ул. Марије Бурсаћ бр. 49,  ПИБ 100011573, коју заступа директор Сузана Мишић (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) с једне стране

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: _____________________________________________ , са седиштем у_______________________________, улица ___________________________________ бр. ____________ ,ПИБ____________кога заступа _________________________

(у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ РАДОВА)

с друге стране.

Наручилац је  Одлуком број _________од ___________.2016. године Понуђачу – Извођачу радова доделио уговор о јавној набавци након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова број _____________- Санација крова на А1, А2, Б1 и Б2 објекту РЈ Дом Бежанијска коса, ул. Марије Бурсаћ бр.49.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране су се споразумеле да Предмет уговора буде извођење радова - Санација крова на А1, А2, Б1 и Б2 објекту РЈ Дом Бежанијска коса.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши демонтажне, тесарске, лимарске и радове на електроинсталацијама, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, Извођач има обавезу да продужи  рок важења средстава обезбеђења.

Члан 2.

Извођач радова изводи уговорене радове из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина (заокружити и попунити):

а) самостално;

б) заједнички, као група следећих понуђача:

_____________________________________________ из __________________

_____________________________________________ из __________________

_____________________________________________ из __________________

в) са подизвођачима:

__________________________________________ из _____________________

у ___% укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача ________________________________________

__________________________________________ из _____________________

у ___% укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача ________________________________________

__________________________________________ из _____________________

у ___% укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача ________________________________________.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора износи __________________ динара без урачунатог ПДВ (и словима: _____________________________) односно ____________ динара са ПДВ (_______________________________) и представља вредност радова по понуди број ___________ од ___________ године. Јединичне цене радова дате у понуди извођача су фиксне и неће се мењати до окончања радова.

Наручилац се обавезује да Извођачу на име уговреног посла изврши исплату средстава на следећи начин: 20% аванс а остатак ће бити исплаћиван по пријему привремених ситуација које нису обухваћене авансним плаћањем.

Правдање аванса се врши пријемом привремених ситуација одређених конкурсном документацијом.

Коначна вредност изведених радова утврдиће се и платити применом јединичних цена на стварно изведену количину радова.

Извођач се обавезује да на свакој фактури означи заводни број и датум Уговора додељен од стране Наручиоца као и предмет набавке.

Члан 4.

Плаћање привремених ситуација ће се извршити у року не дужем од 15 (петнаест) дана од датума пријема ситуације.

Плаћање окончане ситуације ће се извршити у року не дужем од 15 (петнаест) дана од извршених радова по испостављеној окончаној ситуацији и по претходно извршеном квалитативно-квантитативном пријему извршених радова, констатованог записником о извршеној примопредаји радова и испостављању фактуре.

Вредност извршених радова по окончаној ситуацији утврђује се на основу података о извршеним количинама радова из грађевинске књиге уз примену јединичних цена из понуде извођача.

Комплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач је обавезан доставити стручном надзору и стручни надзор ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна.

У супротном, уколико извођач не поступи у складу са напред наведеном обавезом, неће се извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације објекта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Плаћање по овом уговору извршиће се уплатом на текући рачун Извођача радова бр. ____________________ код _____________________ банке.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове, у складу са предмером радова, са евентуалним вишковима радова, изведе у потпуности и преда Наручиоцу на употребу у року од ____ (не може бити дужи од 90 календарских дана) календарских дана од дана увођења у посао. Уговорени рок обухвата припремне радове.

Наручилац је дужан да извођача уведе у посао у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова :

- да је Наручилац предао Извођачу радова техничку документацију,

- да је Наручилац обезбедио Извођачу радова несметан прилаз објекту.

Уколико Извођач радова не приступи извођењу радова ни 7- ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7- ог дана уведен у посао.

Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.

Уговорени рок за завршетак радова може се продужити само писаним споразумом обе уговорне стране.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача радова:

- у случају елементарних непогода и дејства више силе,

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач радова подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупна висина ове уговорне казне по основу закашњења може да износи највише 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођач радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Наручилац може остваривати право на уговорну казну и истаћи свој захтев за остваривање својих права по свакој испостављеној ситуацији.

Извођач не плаћа уговорну казну ако докаже да није крив за кашњење у извођењу радова. Извођач ће платити само део уговорне казне за случај да је делимично крив за кашњење сразмерно његовој кривици.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, техничком документацијом и овим уговором и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Извођач радова се обавезује :

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

- да достави детаљни динамички план радова, пре почетка извођења радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уграђује материјал који у потпуности одговара конкурсној документацији, техничким условима и стандардима и да за исте обезбеди доказе о квалитету – сертификате, о свом трошку;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да о свом трошку уредно води градилишну документацију и све књиге предвиђене важећим прописима који регулишу ову област;

- да писмено обавести наручиоца када утврди да делови техничке документације, упутства стручног надзора или друга документација није у складу са важећим прописима и стандардима, што може имати утицаја на стабилност, исправност и квалитет изведених радова;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести наручиоца и преда објекат као технички исправан и функционалан;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач радова мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца.

Извођач радова је дужан да у току извођења радова уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу са изведеним нацртима и да обезбеди књигу инспекције на градилишту.

Уговорне стране ће споразумно утврдити начин оверавања грађевинског дневника и грађевинске књиге, најкасније до почетка извођења радова. После коначног обрачуна извођач предаје Наручиоцу грађевинску и инспекцијску књигу.

Уколико се понуђач коме је додељен уговор не буде придржавао уговорених услова за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће приступити реализацији средстава обезбеђења.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 9.

Наручилац се обавезује да Извођачу радова плати уговорену цену радова под условима и на начин одређен чл. 3. и 4. овог уговора.

Наручилац се обавезује да од Извођача радова, по завршетку радова, прими предметне радове из уговора.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац се обавезује да, уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију, као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Датум увођења у посао се констатује заједничким уписивањем у грађевински дневник и од тог тренутка почиње да тече рок за завршетак радова.

Наручилац се обавезује да, по обавештењу извођача да су радови завршени, без одлагања заједно са извођачем приступи примопредаји објекта и коначном обрачуну.

Наручилац се обавезује да са стручним надзором и Извођачем радова учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

Члан 10.

Извођач радова је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Извођач радова је дужан да пре почетка извођења радова о свом трошку осигура за све време до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји, све радове, објекте и раднике, у складу са важећим прописима о осигурању као и да полису осигурања у свако доба стави Наручиоцу на увид. У тренутку примопредаје радова ризик са извођача прелази на Наручиоца.

Осигурање мора бити извршено на начин да Наручилац и извођач буду у потпуности обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова.

Поред основног осигурања из става 1. овог члана уговора, Извођач радова је дужан да изврши осигурање о свом трошку за све штете нанете било којем лицу или имовини које се могу појавити у току извођења радова из уговора и обештетити Наручиоца за све рекламације, потраживања од штете, трошкове и издатке, које настану изван урбанистичке локације, а буде их изазвао извођач. Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима.

Уколико Извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 11.

Извршилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:

Оригинал банкарску гаранција пословне банке понуђача за озбиљност понуде прописно потписану и оверену, која је  безусловна и платива на први позив,_ Оригинално писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције _за повраћај авансног плаћања- прописно потписано и оверену прописно потписано и оверену, која је  безусловна и платива на први позив у висини од------------_динара, са роком важења закључно са десетим даном по примопредаји радова, као и Меницу са меничним овлашћењем, захтевом за регистрацију менице, ОП обрасцем и Картоном депонованих потписа_у висини од 10% укупне вредности предметне набавке_без ПДВ-а за добро извршење угворних обавеза  прописно потписану и оверену са роком важења закључно са десетим даном по примопредаји радова.

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА за повраћај авансног плаћања и меница за добро извршење уговорних обавеза, активираће се у случају да Извођач не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Банкарска гаранције не сме садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Извођач радова је дужан да до тренутка закључења уговора достави Наручиоцу 1 (jедну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану) као средство обезбеђења до истека гарантног рока, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копију), печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа. Уколико Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од вредности уговора без ПДВ.

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека гарантног рока.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 12.

Гарантни рок за уговорене радове износи__________ (најмање 60) месеци, рачунајући од момента извршене примопредаје радова, документоване записником о извршеној примопредаји радова.

Члан 13.

Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођач радова, реализацијом средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања грешака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођач радова тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 14.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте, у складу са пројектном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу.

У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара прописаном квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач радова поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама, односно да изврши замену материјала. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача радова искључиво на трошак Извођача радова по овом уговору.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу да Законом о планирању и изградњи.

МАЊКОВИ И ВИШКОВИ РАДОВА

Члан 15.

Мањкови радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене количине радова за поједине позиције радова, а вишкови радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова за поједине позиције радова.

Вишкови радова који не прелазе 10% уговорених количина радова за поједине позиције радова, третирају се као уговорени радови и за њих важи уговорена јединична цена из понуде Извођача радова.

Уколико се појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и писаним путем обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писaне сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак радова до 10% од уговорене количине радова за поједине позиције радова, по усвојеним јединичним ценама за све позиције из понуде – предмера радова и у уговореном року завршетка радова.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 16.

Извођач радова о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Комисију за примопредају радова и коначни обрачун радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођач радова.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 10 дана од завршетка радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања.

Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом добављачу на рачун Извођача радова.

Технички преглед радова обезбедиће Наручилац преко стручног надзора.

КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 17.

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Окончана ситуација за изведене радове се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 18.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора и реализацију средства обезбеђења у следећим случајевима:

- уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова,

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођач радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора;

- уколико се на основу грађевинског дневника утврди да Добављач не поштује динамички план, предвиђен чл.8. овог Уговора, или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

У наведеним случајевима једностраног раскида уговора наручилац има право да за уговорене радове ангажује другог добављача реализацијом средства обезбеђења из чл. 11. овог Уговора.

Наручилац може једнострано раскинути Уговор и у случају неподношења од стране Извођача радова средства обезбеђења из чл. 11. овог Уговора.

У случају једностраног раскида уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.

Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова који су предмет овог Уговора, заједничка комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.

У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора.

Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако постоје разлози за његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 20.

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових саставних делова решаваће споразумно уговорне стране, а уколико то није могуће спорна питања решаваће се пред стварно надлежним судом у Београду.

Члан 21.

Овај уговор ступа на снагу даном задњег потписивања уговорне стране, а престаје да важи по обостраном испуњењу обавеза уговорних страна и у случајевима предвиђеним законом.

Члан 22.

Овај уговор је сачињен у четири једнаких примерака, од којих Наручилац и Извођач радова задржавају по два примерка.

За Наручиоца 							За Извођача радова

___________________ 						_________________

VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПОНУЂАЧ:                                                                              НАРУЧИЛАЦ:

______________                                            Установа "Геронтолошки центар Београд"

______________                                              Марије Бурсаћ 49, Београд-Земун

Број понуде:_______

Датум:____________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

САНАЦИЈЕ КРОВА НА А1,А2, Б1 И Б2 ОБЈЕКТУ РЈ БЕЖАНИЈСКА КОСА

1. РУШЕЊЕ

| позиција | ОПИС | Ј.М. | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а | ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разбијање свих слојева кровног покривача, све до армирано бетонске плоче: цреп, цементни малтер, хидро и термоизолација. Сав шут спустити са крова, сакупити и превести на депонију. Обрачун по м² очишћене кровне површине. | м² | 4.719,16 |  |  |
| 2 | Сакупљање затеченог шљунка са равног непроходног крова, одстранивање шута, утовар у колица и превожење на једну половину крова. Након санације хидроизола- ције, шљунак вратити на почетну површину и разастрти у дебљини 35цм, са додатком потребне количине новог шљунка. Обрачун по м² очишћене кровне површине. | м² | 420,00 |  |  |
| 3 | Скидање свих слојева са равних проходних тераса, бетонских плоча у цементном малтеру, старе хидроизолације, слоја за пад и термоизолације, парне бране, укупне дебљине до 30цм, спуштање са крова и одвоз на депонију. Обрачун по м² очишћене површине тераса. | м² | 180,00 |  |  |
|  |  |  | УКУПНО: |  |  |

2. ТЕСАРСКИ И ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

| позиција | ОПИС | Ј.М. | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а | ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КОСИ КРОВОВИ ПОКРИВЕНИ ЦРЕПОМ |  |  |  |  |
| 1 | Израда кровне конструкције од суве јелове грађе, димензија 10x12цм, постављање управно на нагиб кровних равни. Највећи распон греда 350-400цм.Кров израдити у свему према пројекту и детаљима. Дрвене греде анкеровати у армирано бетонску плочу. Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично. Обрачун по м² косих површина | м² | 4.719,16 |  |  |
| 2 | Израда кровне конструкције од суве јелове граде, димензија 10x12цм, постављање паралелно са нагибом кровних равни. Највећи распон греда до 80цм. Кров израдити у свему према пројекту и детаљима. Дрвене фиксирати за претходно постављене дрвене греде. Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично. Обрачун по м² косих површина | м² | 4.719,16 |  |  |
| 3 | Набавка материјала, летвисање крова летвама 3/5 цм. У цену урачунати летве паралелне са нагибом кровни равни. Обрачун по м² косих површина | м² | 4.719,16 |  |  |
| 4 | Набавка материјала и покривање крова црепом М-222 или одговарајућим, са постављањем вентилационих елемената и слемењака на слемену и грбинама крова у цементном малтеру 1:3. Обрачун по м² косих површина | м² | 4.719,16 |  |  |
|  |  |  | УКУПНО: |  |  |

3. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

| позиција | ОПИС | Ј.М. | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а | ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КОСИ КРОВОВИ ПОКРИ ВЕНИ ЦРЕПОМ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала и уградња парне бране типа KNAUF LDS 5 Silk или одговарајуће која се полаже на подлогу и привремено фиксира тако да служи као импровизована хидроизолација. Обрачун по м² изведене изолације. | м² | 4.719,16 |  |  |
| 2 | Набавка ПВЦ мембране каширане на геотекстилу укупне дебљине 2,5мм. Мембрана се полаже преко дрених греда и термоизолације, а фиксира се лепљењем полиуретанским лепком за дрвене греде. На месту пробијања ПВЦ мембране пре фиксирању дрвених летви које носе цреп, поставити водонепропусну пасту WATER BLOCK, или одговарајуће. Обрачун по м² изведене изолације. | м² | 4.719,16 |  |  |
| 3 | Набавка ПВЦ мембране каширане на геотекстилу укупне дебљине 2,5мм и облагање хоризонталних олука. Мембрана се лепи поли- уретанским лепком за постојећу лимену подлогу. На ивицама риголе извршити спајање са хидроизолацијом са кровних равни. Обрачун по м¹ обрађене риголе. | м¹ | 789,24 |  |  |
| 4 | Набавка ПВЦ мембране каширане на геотекстилу укупне дебљине 2,5мм и облагање риголе се истовременом обрадом дилатације у риголи. Мембрана се лепи полиуре-танским лепком за постојећу лимену подлогу. На ивицама риголе изврши- ти спајање са хидроизолацијом са кровних равни. Обрачун по м¹ обрађене риголе. | м¹ | 198,00 |  |  |
| 5 | Набавка и постављање термоизолационих плоча дебљине 22цм, типа DDP TP, или одговарајуће, запреминске тежине 150кг/м³. Плоче поставити са, по пројекту, датим детаљима и упутству пројектанта.Обрачун по м² | м² | 4.240,00 |  |  |
|  | РАВАН, НЕПРОХОДАН КРОВ, ПОКРИВЕН ШЉУНКОМ |  |  |  |  |
| 6 | Скидање старе деградиране хидроизолације, крпљење свих пукотина, битуменском траком. Прецењује се да треба поправити cca 30 % хоризонталне и вертикалне површине крова. Обрачун по м² изведене изолације. | м² | 420,00 |  |  |
| 7 | Набавка и постављање термоизолационих XPS плоча, или одговарајуће, дебљине 25цм. Плоче поставити по пројекту, датим детаљима и упуству произвођача. Обрачун по м² | м² | 420,00 |  |  |
| 8 | Набавка ПВЦ мембране каширане на геотекстилу укупне дебљине 2,5мм, отпорне на корење. Делови мембране се спајају топлим ваздухом. Преко мембране, а испод шљун ка (као завршног слоја), поставити слој геотекстила тежине 300гр/м². Обрачун по м² изведене изолације. | м² | 420,00 |  |  |
| 9 | Набавка материјала и израда делимичног препадирања у риголи на местима где се задржава вода са испуном вареном битуменском траком у дебљини до 1цм Обрачун по м² изведене изолације. | м² | 76,00 |  |  |
| 10 | Набавка материјала и израда ПВЦ хидроизолације риголе по следећем опису: Монтажа ПВЦ мембране каширане са филцом, д=2.5мм типа AlkorPlan A произвођача RENOLIT или одговарајуће. Мембрану завршити са лименом лајсном од ПВЦ лима за коју се мембране варе топлим ваздухом. Обрачун по м² обрађене риголе. | м² | 76,00 |  |  |
| 11 | Набавка материјала и уградња ПВЦ фазонског комада –сливника на изводу из риголе ка вертикали. Обрачун по комаду уграђеног сливника | ком | 8,00 |  |  |
| 12 | Набавка материјала и израда вер- тикалне хидроизолације на ивицама крова и око темеља антенске кон- струкције од ПВЦ мембране типа Alkorplan F или одговарајуће, која се завршава са лименом лајсном. Лајсна је од ПВЦ лима, иста се механички фиксира и гитује. Обрачун по м¹ изведене вертикалне хидроизолације, развијене ширине до 50цм | м¹ | 108,00 |  |  |
|  | ТЕРАСА СА ЗАШТИТОМ ОД БЕТОНСКИХ ПЛОЧА |  |  |  |  |
| 13 | Набавка материјала и израда слоја за пад од репаратурног малтера просечне дебљине до 3цм. Обрачун по м² изведеног слоја за пад. | м² | 180,00 |  |  |
| 14 | Набавка и израда хидроизолације од ПВЦ мембране типа Alkorplan LA или одговарајуће, каширане на геотекстилу укупне дебљине 2,5мм, отпорне на корење. Обрачун по м² изведене изолације. | м² | 180,00 |  |  |
| 15 | Набавка материјала и израда вертикалне хидроизолације од ПВЦ мембране Alkorplan F или одговарајуће, која се лепи за подлогу и завршава са ПВЦ лименом лајсном фиксираном и загитованом у свему према детаљима испоручиоца. Обрачун по м¹ изведене вертикалне хидроизолације, развијене ширине до 50цм | м¹ | 58,00 |  |  |
| 16 | Обрада продора кроз ПВЦ хидро- изолацију пречника до 150мм, тра- ком за детаље Alkorplan D или одговарајуће. Обрачун по обрађеном детаљу. | ком | 20,00 |  |  |
| 17 | Набавка и постављање термоизо- лационих XPS плоча, или одговарајуће, дебљине 25цм. Плоче поставити по пројекту, датим детаљима и упутству произвођача. Обрачун по м² изведене изолације. | м² | 180,00 |  |  |
| 18 | Полагање геотекстила и бетонских плоча као заштите хидроизолације. Бетонске плоче се полажу на гуменим подметачима висине 8мм. Обрачун по м² положених бетонских плоча | м² | 180,00 |  |  |
| 19 | Набавка и уградње типскох сливника од ПВЦ материјала компатибилног са ПВЦ мембраном. Обрачун по комаду уграђеног сливника. | ком | 8,00 |  |  |
|  |  |  | УКУПНО: |  |  |

4. РАЗНИ РАДОВИ

| позиција | ОПИС | Ј.М. | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а | ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завршно чишћење објекта и прање прозора, врата и подова. У укупну површину урачунато је и чишћење степеништа, прилаза, тераса, подрума и сл. и неће се посебно плаћати. Обрачунава се по м² нето пов-ршине, једанпут без обзира на број чишћења. | м² | 4.719,16 |  |  |
| 2. | Обезбеђење свих улаза постављањем настрешница од скеле, фосни и тер папира | Број улаза | 10 |  |  |
|  |  |  | УКУПНО: |  |  |

| 5. ЕЛЕКТРО РАДОВИ ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА - ДЕМОНТАЖА позиција; ОПИС; Ј.М.; КОЛИЧИНА; ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а; ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а. 1; Демонтажа постојећег громо-бранског прихватног система изведеног траком Fe/Zn 20x3 мм. Позиција обухвата и демонтажу држача траке постављених по слеменима кровова, олучних спојева и свих других елемената везе. Обрачун по м Fe/Zn траке.; м; 2.176,00. 2; Демонтажа држача траке поставље- них по слеменима кровова и олучних спојева. Обрачун по ком елемента.; ком; 3.140,00. 3; Демонтажа свих других елемената везе, као што је повезивање металних маса по крову. Обрачун паушално.; пауш-ал; 4,00. УКУПНО:. - МОНТАЖА позиција; ОПИС; Ј.М.; КОЛИЧИНА; ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а; ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а. 1; Испорука, полагање и електрично повезивање траке прихватног система Fe/Zn 20x3 мм. Трака се полаже у свему према постојећем стању пре демонтаже. Неопходно је извршити снимање распореда и позиције прихватног система пре демонтаже. Обрачун по м Fe/Zn траке.; м; 2.176,00. 2; Испорука и уградња држача траке постављених по слеменима кровова и олучних спојева. Обрачун по ком елемента.; ком; 3.140,00. 3; Повезивање свих других елемената везе, као што је повезивање металних маса по крову. Обрачун паушално.; пауш-ал; 4,00. 4; Мерење громобранске инсталације са издавањем атеста овлашћене организације. Обрачун по комплету; комплет; 4,00. УКУПНО:. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ; ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а. 1; Рушење. 2; Тесарски и покривачки радови. 3; Изолатерски радови. 4; Разни радови. УКУПНО:. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ. 1; Демонтажа громобранске инсталације. 2; Монтажа громобранске инсталације. УКУПНО:. УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ:. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 20% ________________________________; УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ СА ПДВ:. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

M.P.                             __________________

Упутство за попуњавање образаца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони "јединична цена без ПДВ" уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки нумерисани ред,

- у колони "вредност без ПДВ" уписати колико износи производ јединичне цена са ПДВ-ом, и количине за сваки нумерисани ред, у реду "Укупно 1, (2), (3)..";

Збир: реда " УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ " и поља " ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 20%" уписати у поље поред поља " УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ СА ПДВ "

X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Санација крова на А1, А2, Б1 и Б2 објекту РЈ Бежанијска коса, ЈН бр.  11/2016 , поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Санација крова на А1, А2, Б1 и Б2 објекту РЈ Бежанијска коса, ЈН бр. 11/2016, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум                                                                        Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

И З Ј А В А

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

ПОНУЂАЧ______________________________________из____________________

Изјављујем да је дана ____. ____. 2016. године, представник понуђача___________

____________, по овлашћењу број__од___________ извршио обилазак локације и објекта, на којој се изводе радови који су предмет јавне набавке и да је исти стекао увид у све потребне податке и информације неопходне за припрему понуде.

Такође изјављујем да је понуђач у потпуности упознати са свим условима градње и извођења радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у понуђеним роковима реализације предмета јавне набавке и промене понуђених јединичних цена.

|  |  | ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
| --- | --- | --- |
|  | М. П |  |

НАПОМЕНА:

За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач.

За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.