КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Установа "Геронтолошки центар Београд"

Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49

ДЕЛИМИЧНА ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ

Р.Ј. "БЕЖАНИЈСКА КОСА"

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА бр. 6/2016

Април  2016. године

Укупан број страна документације: 42

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 6/2016, деловодни бр.18225-1195 од 21.03.2016.г.  и Решења о образовању комисије за јавну набавку 6/2016, деловодни бр.18225-1195/1 од 21.03.2016.г., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку - ДЕЛИМИЧНА ЗАМЕНА

СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ Р.Ј. "БЕЖАНИЈСКА КОСА"

резервисана набавка

ЈН бр 6/2016

Конкурсна документација садржи:

Општи подаци о јавној набавци

Подаци о предмету јавне набавке

Врста, карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 8., 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Образац понуде

Модел уговора

Обрасце структуре ценe

Образац трошкова припреме понуде

Образац изјаве о независној понуди

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

Образац изјаве о посети локације

Образац изјаве о одговорним извођачима радова

Технички услови и спецификација радова

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Установа "Геронтолошки центар Београд"

Адреса: Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49

Интернет страница: www.ugcb.rs, www.domzastare.com

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Тип набавке: РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 6/2016 су радови

– ДЕЛИМИЧНА ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ Р.Ј. "БЕЖАНИЈСКА КОСА"

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лица за контакт: Милица Ђорђевић, Стјепан Јурић

Е - mail адреса: jurics@ugcb.rs

број факса: 011-2694-655

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 6/2016 су  радови, – Делимична замена столарије

на објекту Р.Ј. "Бежанијска коса"

Шифра и општи речник набавки:

45420000-7- Радови на уградњи столарије

ВРСТА,  КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Врста и количина радова су садржани у обрасцима структуре цена, чиме су дефинисани и карактеристике, квалитет и опис радова.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЧЛ.76 И ЧЛ.8. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА СЕ СПРОВОДИ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ  8. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА: право учешћа у поступку јавне набавке имају само установе, организације, удружења или привредни субјекти за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, ако та лица чине најмање 30% запослених, при чему сви учесници у зајеничкој понуди и сви подизвођачи морају да буду из наведене групације.

Право учешћа имају заинтересовани понуђачи, који испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из конкурсне документације утврђених у свему према чл.75 и 76. Закона о јавним набавкама и то:

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2),  и 4) Закона .

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2), 4)  Закона.

ПОНУЂАЧ, ЕВЕНТУАЛНИ УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ, ИЛИ ПОДИЗВОЂАЧИ, МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛ. 8. ЗЈН.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА

Додатни услов број 1: Да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да има најмање 10 (десет) радно ангажованих радника у минимум једном од  шест месеци који претходе месецу објављивања јавне набавке.

Додатни услов брoj 2: Да кључно техничко особље одговорно за извршење и контролу квалитета има одговарајуће личне лиценце ИКС бр. 400, 381 издате од стране Инжењерске коморе Србије.

Додатни услов брoj 3: да понуђач располаже пословним капацитетом, односно да је у претходне три године (2013, 2014. и 2015. година) извео исти или сличан тип радова, радовима који су предмет ове јавне набавке и то у збирном финансијском износу од најмање 30.000.000 (тридесетмилиона) динара за три године укупно, без урачунатог ПДВ-а.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност услова из Чл. 8. ЗЈН, за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем копије нормативног акта или другог документа из ког се недвосмислено може закључити да је понуђач

(учесник у заједничкој понуди или подизвођач) субјекат за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, ако та лица чине најмање 30 % запослених.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Додатни услов број 1: Да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да има најмање 10 (десет) радно ангажованих радника у минимум једном од  шест месеци који претходе месецу објављивања јавне набавке.

Доказ: образац ППОД осигурања предат у  једном од  шест месеци који претходе месецу објављивања јавне набавке за најмање 10 (десет) радника, као доказ да су у радно ангажовани код понуђача

Додатни услов брoj 2: Да кључно техничко особље одговорно за извршење и контролу квалитета има одговарајуће личне лиценце бр. 400, 381 издате од стране Инжењерске коморе Србије.

Напомена: Уколико је важност лиценци истекла приложити копију потврде о продужењу истих или уплатнице о уплаћеној чланарини.

Доказ: -Копије тражених лиценци ИКС и доказ о радном ангажовању лица са лиценцом.

-Изјава одговорног лица у којој под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да ће наведена лица са траженим лиценцама ИКС, сем у случају више силе када ће бити замењена лицима са одговарајућим лиценцама, бити одговорна за извршење и контролу квалитета изведених радова.

Додатни услов брoj 3: да понуђач располаже пословним капацитетом, односно да је у претходне три године (2013, 2014. и 2015. година) извео исти или сличан тип радова, радовима који су предмет ове јавне набавке и то у збирном финансијском износу од најмање 30.000.000 (тридесетмилиона) динара за три године укупно, без урачунатог ПДВ-а.

Докази: ПОТВРДА/Е израђене, потписане и оверене од стране инвеститора које, поред осталих података, морају обавезно садржати: податке о издаваоцу потврде (назив наручиоца, седиште, матични број, порески идентификациони број (ПИБ) и контакт телефон), податке о привредном субјекту који је извео радове, опис изведених радова са обавезним навођењем финансијских вредности, на основу ког ће понуђач на несумњив начин доказати да испуњава пословни капацитет, назив и адресу објекта на коме су изведени радови, датум, месец и годину изведених радова и печат и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 8. и  75. став 1. тач. 1), 2) и  4),  Закона.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 8.и 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4). Ови понуђачи достављају копију Извода из регистра понуђача Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Установа "Геронтолошки центар Београд, Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Делимична замена столарије на објекту Р.Ј. "Бежанијска коса", ЈН бр. 6/2016 -резервисана набавка- НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.05.2016.год.,  до 10,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

Изводе из казнене евиденције, односно уверења суда

Уверење да је измирио доспеле порезе и доприносе

Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду  да се налази у поступку приватизације.

Копије нормативног акта или другог документа из ког се недвосмислено може закључити да је понуђач (учесник у заједничкој понуди или подизвођач) субјекат за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, ако та лица чине најмање 30 % запослених.

Образац Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

Копија обрасца ППОД осигурања предатог у  једном од  шест месеци који претходе месецу објављивања ЈН

Копије лиценци ИКС бр. 400, 381 и доказ о радном ангажовању лица са

лиценцом.

ПОТВРДА/Е инвеститора о изведеним радовима

Образац структуре цене

Образац понуде

Модел Уговора (попуњен, потписан и печатом оверен)

Образац изјаве о независној понуди

Образац- Изјава понуђача о посети локације – Образац мора бити попуњен, потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.

Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла-овлашћени члан групе понуђача.

Образац- Изјава понуђача о одговорним извођачима радовa  - Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.

Напомена: За групу понуђача, изјаву попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Установа "Геронтолошки центар Београд", Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – Делимична замена столарије на објекту Р.Ј. "Бежанијска коса", ЈН бр 6/2016, -резервисана набавка- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Делимична замена столарије на објекту Р.Ј. "Бежанијска коса", ЈН бр 6/2016, -резервисана набавка- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – Делимична замена столарије на објекту Р.Ј. "Бежанијска коса", ЈН бр 6/2016, -резервисана набавка- НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Делимична замена столарије на објекту Р.Ј. "Бежанијска коса", ЈН бр 6/2016, -резервисана набавка- НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде , понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,  РОК ИЗВРШЕЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

Авансно плаћање 30% вредности понуде, а остатак  уговорене вредности по привременим и окончаној ситуацији, сачињених на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених количина .

- 70 % што по испостављеним привременим и окончаној ситуацијом, сачињених на основу оверених листова грађевинске књиге изведених позиција радова и јединичних цена из усвојене понуде  с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 8 дана од потписивања уговора за авансно плаћање, односно  45 дана од дана пријема исправно испостављене фактуре по извршењу и пријему радова. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

8.2. Захтев у погледу рока извршења радова

Рок извршења радова не може бити дужи од 30 дана од дана потписивања уговора.

Место извршења  – на адреси радне јединице наручиоца, Марије Бурсаћ 49, Земун.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена се може мењати у складу са одредбама Уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора:

За добро извршење посла- БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини 10% од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла, активираће се у случају да Испоручилац не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 60 дана након извршења свих уговорених обавеза.

За повраћај исплаћеног аванса у корист наручиоца- БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена са меничним овлашћењем на попуну у висини плаћеног аванса од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а. и роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока завршетка радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова

Уз менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца

-фотокопију овереног захтева за регистрацију меница од стране пословне банке.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail jurics@ugcb.rs или факсом на број 011-2694-655] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор  објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 6/2016".

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума"најнижа понуђена цена".

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења радова. У случају истог понуђеног рока извршења радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве, дат је у конкурсној документацији).

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси захтев након отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

ПОНУЂАЧ:

______________________

______________________                                                            Н А Р У Ч И Л А Ц:

Број понуде:___________                                            Установа "Геронтолошки  Центар"

Датум:________________                                                                 Б Е О Г Р А Д

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Ред.бр. | Позиција |  |  |  |  | Јед.мере | количина | Јед.цена | Сума |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укупна вредност израђене и монтиране ПВЦ столарије од петокоморног профила беле боје, са урачунатим хоризонталним и вертикалним транспортом у објекту и евентуалном употребом скеле. Плаћа се за комплетно извршене послове по м2 стварно уграђене столарије |  |  |  |  | m² | 658,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтажа старе столарије, хоризонтални и вертикални транспорт у објекту, утовар у возило и одвоз на депонију до даљине од 10 км.Обрачун у % од вредности нове столарије |  |  |  |  | % | Од вредности нове столарије |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтажа постојећих лимених потпрозорних клупица, хоризонтални и вертикални транспорт у објекта.Утовар у возило и одвоз на депонију до даљине од 10 км. Обрачун по м1 стварно демонтиране лимене клупице |  |  |  |  | m¹ | 260,76 |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтажа постојећих потпрозорских клупица са унутрашње стране, хоризонтални и вертикални транспорт у објекту.Утовар у возило и одвоз на депонију до даљине од 10 км. Обрачун по м1 стварно демонтиране клупице |  |  |  |  | m¹ | 260,76 |  |  |  |  |  |
| 5 | Набавка материјала и обрада шпалетне око монтираних нових ПВЦ елемената продужним малтером.Обрачун по м1 обрађене шпалетне. |  |  |  |  | m1 | 1511,12 |  |  |  |  |  |
| 6 | Набавка материјала, глетовање шпалетни и фарбање 2 пута полудисперзијом у тону по избору инвеститора у појасу укупне ширине до 30 цм мерено по обиму прозо- ра. Урачуната евентуална употреба скеле. Обрачун по м1 обрађене шпалетне. |  |  |  |  | m1 | 1511,12 |  |  |  |  |  |
| 7 | Набавка и монтажа унутрашњег солбанка од ПВЦ-а у боји столарије. Обрачунска ширина 25цм. Обрачун по м¹ стварно постављених клупица . |  |  |  |  | m¹ | 260,76 |  |  |  |  |  |
| 8 | Набавка и монтажа спољног солбанка од поцинкованог лима развијене ширине 25-30 цм. Обрачун по м¹ стварно постављене клупице . |  |  |  |  | m¹ | 260,76 |  |  |  |  |  |
| 9 | Припрема отвора за уградњу са евентуалним штемовањем шпалетни по обиму прозора после демонтаже постојеће столарије . Обрачун по м¹ шпалетне. |  |  |  |  | m¹ | 1511,12 |  |  |  |  |  |
| 10 | Набавка материјала и обрада спољних шпалетни у појасу укупне ширине до 50 цм мерено по обиму прозора.У цену урачунати : обијање постојећег и наношење новог малтера са монтажом угаоних лајсни, бојење фасадном акрилном боју у тону као што је постојећа фасада.Обрачун по м1 обрађене шпалетне |  |  |  |  | m1 | 1511,12 |  |  |  |  |  |
| 11 | Монтажа и демонтажа скеле потребне за извођење радова описаних позицијом 10. Обрачун по м2 постављене скеле |  |  |  |  | m² | 1200 |  |  |  |  |  |
| 12 | Израда, транспорт и монтажа ПВЦ ролетни. Обрачун по м² стварно постављене мере. Најмања обрачунска мера 1 м²/ком. |  |  |  |  | m² | 283,14 |  |  |  |  |  |
| 13 | Израда,транспорт и монтажа "венецијанер" застора у боји по избору наручиоца. Обрачун по м2 стварно постављене мере. Најмања обрачунска мера 1 м²/ком. |  |  |  |  | m² | 275,87 |  |  |  |  |  |
| 14 | Израда,транспорт и монтажа мреже против инсеката ( комарника ).Обрачун по м2 стварно постављене мере. Најмања обрачунска мера 1 м²/ком. |  |  |  |  | m² | 185,25 |  |  |  |  |  |
| 15 | Чишћење просторије од крупног шута, хоризонтални и вертикални транспорт у објекту, утовар у возило и одношење на депонију.Транспорт дужине до 10 км.Обрачун – паушално |  |  |  |  |  | Паушално |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пдв 20% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СВЕГА: |  |  |  |  |  |

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА:

2.а За понуђаче у систему ПДВ-а:

| Укупна вредност радова изражена у динарима без ПДВ-а: | дин. |
| --- | --- |
| Укупна вредност ПДВ-а по стопи од ___ %: | дин. |
| Укупна вредност радова изражена у динарима са ПДВ-ом: | дин. |
| Словима: |  |

2.б. За понуђаче који нису у систему ПДВ-а:

| Укупна вредност радова изражена у динарима: | дин. |
| --- | --- |
| Словима: |  |

М.П.                                         ЗА ПОНУЂАЧА:

_____________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ДЕЛИМИЧНА ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ Р.Ј. "БЕЖАНИЈСКА КОСА", ЈН број 6/2016,

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ДЕЛИМИЧНА ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ Р.Ј. "БЕЖАНИЈСКА КОСА"

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извршења радова |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			    _______________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Република Србија                                                                МОДЕЛ УГОВОРА

Установа Геронтолошки центар

Београд-Земун, ул. Марије Бурсаћ бр.49

Датум:____________________
Број:______________________

УГОВОР

# О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ

Закључен дана______________________________ између:

- Установе Геронтолошки центар Београд-Земун, ул. Марије Бурсаћ бр.49, коју заступа Сузана Мишић, директор (у даљем тексту: наручилац) ПИБ: 100011573

и

- __________________из_______, ул.___________бр.___, које заступа директор __________  (у даљем тексту: извршилац), ПИБ ______________

Члан 1.

  - Уговорне стране констатују:

- да је купац, на основу члана 60. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), објавио јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку на Порталу јавних набавки, дана _______. године за набавку добара ________;

- да је извршилац доставио понуду број:_______ од __________. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да понуда извршиоца у потпуности одговара захтевима из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је наручилац на основу члана 108. Закона, у складу са извршиочевом понудом и одлуком о избору најповољније понуде бр._______ од _____ године изабрао извршиоца за извођење радова____________________________________________

____________________________________________________________.

Члан 2.

Предмет уговора је извођење радова на замени фасадне столарије     на објекту Наручиоца у Београду- Земун, ул.Марије Бурсаћ бр.49, и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача бр. ______  од ___. ___. 2016. године, која је дата у прилогу и чини саставни део овог Уговора.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач се обавезује да обезбеди неопходну радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, неопходну за реализацију уговорених радова у уговореним роковима и у складу са важећим прописима и стандардима.

Вредност радова - цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да је укупна цена радова:

______________ динара без ПДВ-а, што са обрачунатим ПДВ-ом по стопи од ___ % укупно износи_________________ динара, обвезник плаћања ПДВ-а је Наручилац, уколико је Извршилац у систему ПДВ-а.

која је добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача број _______ од ___.___.2016. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Реализација предмета јавне набавке

Члан 4.

Извођач ће извођење уговорених радове реализовати на следећи начин:

самостално без ангажовања подизвођача,

самостално уз ангажовање следећих подизвођача:

_______________________________________________ (назив подизвођача), са седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број ______________, коме је поверено извођење следећих позиција радова __________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене вредности радова,

_______________________________________________ (назив подизвођача), са седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број ______________, коме је поверено извођење следећих позиција радова __________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене вредности радова.

Преко наведених подизвођача реализује се укупно  ____ % уговорене вредности радова.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих уговорених обавеза, што се односи и на радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

заједнички као група понуђача коју чине:

_______________________________________________ (назив носиоца посла), са седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број ______________, коме је поверено извођење следећих позиција радова __________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене вредности радова,

_______________________________________________ (назив члана групе), са седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број ______________, коме је поверено извођење следећих позиција радова __________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене вредности радова,

_______________________________________________ (назив члана групе), са седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број ______________, коме је поверено извођење следећих позиција радова __________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене вредности радова.

Извођач – носилац посла односно овлашћени члан групе понуђача одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

Услови и начин плаћања

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

-  30% што износи_____________ динара на име аванса, у року од 8 дана од дана испостављања Предрачуна за исплату аванса и истовременог достављања бланко сопствене меницe и меничног овлашћења за повраћај исплаћеног авансау корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и  роком важења 30 дана дужим од  уговореног рока за завршетак предметних радова.

- 70 % што износи ______________ динара по испостављеним привременим и окончаној ситуацијом, сачињених на основу оверених листова грађевинске књиге изведених позиција радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ______од ____. ____. 2016. године, потписаним и овереним од стране стручног надзора, у року од _____ ( ___________ ) дана од дана пријема рачуна - оверене ситуације,    с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним могућностима буџета Републике Србије.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права приговора.

Члан 6.

Привремене ситуације ће заједнички одредити Наручилац ,Извођач и Надзорни орган.

Рок за завршетак радова

Члан 7.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (највише 30 дана) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део  закљученог уговора.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да  су се стекли услови за увођење извођача у посао након испуњења следећих услова:

да је Наручилац уплатио Извођачу уговорени аванс под условима из члана 6. Уговора;

да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију-Главни пројекат, Локацијску и Грађевинску дозволу сходно  Закону о планирању и изградњи, односно неопходне техничке спецификације и опис позиција радова уколико се ради о пословима текућег и инвестиционог одржавања објеката.

да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;

Под датумом завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају и технички преглед уколико радови подлежу истом, а што стручни надзор на позив одговорног извођача радова констатује уписом у грађевински дневник.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 8.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

-  у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе;

-  у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим

радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) превазилази обим

уговорених радова.

Захтев за продужење рока извођења радова Извођач у писменој форми подноси Наручиоцу у року од 5 (пет) дана од дана сазнања за околност, а најкасније 10 дана пре истека рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику извођења радова, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на продужење рока извођења радова и захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 9.

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 ‰ (промила) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од укупне вредности уговорних радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, одбијањем обрачунате казне од неисплаћене вредности изведених радова по окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Обавезе Извођача

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове изведе  у складу са важећим техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку  преда Наручиоцу као и да:

да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  извођача радова;

да се строго придржава мера заштите на раду;

да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

да омогући вршење стручног надзора на објекту;

да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  утврде неправилности и недостаци;

да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана од позива Наручиоца.

Члан 11.

Извођач се обавезује да у складу са законом и важећим прописима о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да садржи:

податке о објекту који се гради;

одговорном пројектанту;

издатој грађевинској дозволи,

податке о Наручиоцу, Извођачу и Стручном надзору;

почетку грађења – извођењу радова и року завршетка радова.

Обавезе Наручиоца

Члан 12.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. Уговора  и да од Извођача, по завршетку радова прими наведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са стручним надзором.

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију и грађевинску дозволу  уколико радови подлежу овој обавези, као и да му обезбеди  несметан прилаз градилишту.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем.

Осигурање и финансијско обезбеђење

Члан 13.

Извођач је дужан да Наручиоцу након закључења Уговора преда бланко сопствене менице и менична овлашћења за повраћај авансног плаћања, за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року и то:

-     Извођач се обавезује да приликом закључења Уговора преда Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за повраћај исплаћеног аванса у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

-     Извођач се обавезује да приликом закључења Уговора преда Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у корист наручиоца, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 60 (шездесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

-    Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћењe за отклањање грешака у гарантном року, у корист Наручиоца, у износу од 5 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана дуже од уговореног гарантног рока.

Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном року уколико Извођач на писани позив Наручиоца не отпочне са отклањањем недостатака у извођењу радова, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет уграђених материјала и квалитета извођења радова са захтевима Наручиоца.

У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

Извођач је дужан да осигура извођење радова код осигуравајућег завода на уговорени износ за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји.

Гарантни рок

Члан 14.

Гарантни рок за изведене радове је_____  (најмање 5) година и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву ургађену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума премопредаје радова.

Извођење уговорених радова

Члан 15.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте и радове те врсте у складу са пројектном документацијом или техничким спецификацијама позиција радова.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о планирању и изградњи.

Вишкови радова

Члан 16.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова на појединим позицијама радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

Након добијања писмене сагласности Наручиоца и закључења Анекса уговора којим Наручилац након обезбеђења финансијских средстава преузима обавезу финансирања утврђених вишкова радова, Извођач радова ће извести вишкове радова.

Јединичне цене за све позиције радова из предмера и предрачуна радова усвојене понуде Извођача бр. ______ од ____.____. 2016.године, за које се утврди постојање вишкова радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова који не прелазе 10% укупно уговорених количина радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Непредвиђени радови

Члан 17.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Извођење хитних непредвиђених радова Наручилац и Извођач ће уговорити у складу са процедуром дефинисаном Законом о јавним набавкама.

Накнадни и додатни радови

Члан 18.

Накнадни и додатни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити у складу са процедуром дефинисаном Законом о јавним набавкама.

Накнадни и додатни радови изведени без сагласности наручиоца и писмено закљученог уговора правно су неважећи и наручилац исте неће финансирати.

Примопредаја изведених радова

Члан 19.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Спремност изведеног објекта – изведених радова за примопредају својим потписом у грађевинском дневнику потврђује надзорни орган о чему обавештава Наручиоца који преузима обавезу формирања комисије за примопредају и коначни обрачун вредности изведених радова.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова уз присуство Стручног надзора и Одговорног извођача радова.

Комисија сачињава Записник о примопредаји изведених радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје Наручиоцу преда комплетну техничку и градилишну документацију са свим неопходним атестима и гарантним листовима уграђене опреме и материјала. Уколико изведени радови подлежу техничком пријему и издавању употребне дозволе Извођач радова  се обавезује да комисији достави сву неопходну документацију и податке о изведеним радовима.

Недостатке-грешке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 (пет) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача примити на коришћење изведени објекат - радове.

Коначни обрачун вредности изведених радова

Члан 20.

Коначну вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране одговорног извођача радова и стручног надзора и уговорених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове се испоставља након сачињавања Записника о коначном обрачуну вредности изведених радова.

Примопредаја и коначни обрачуну вредности изведених радова, могу бити верификовани посебним или јединственим записником, о чему одлуку доноси мешовита Комисија за примопредају и коначни обрачун вредности изведених радова, сачињена од 2 (два) представника Наручиоца и 1 (једног) представника Извођача радова.

Раскид Уговора

Члан 21.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 8 календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач касни са извођењем радова дуже од 8 календарских дана као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида у форми закључења Уговора о раскиду уговора о извођењу радова који садржи основ за раскид уговора. Уколико се ради о једностраном раскиду уговора Наручилац је у обавези да сачињени Уговор о раскиду достави Извођачу радова.

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања све до примопредаје објекта, као и да Наручиоцу преда расположиву техничку и градилишну документацију.

Остале одредбе

Члан 22.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима.

Члан 23.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   инвестиционо-техничка документација

-   понуда Извођача бр. ________ од _____. _____. 2016. године

Члан 24.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност привредног суда у Београду.

Члан 25.

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 26.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, по 3 (три) за сваку уговорну страну.

| НАРУЧИЛАЦ: | МП | МП | ИЗВОЂАЧ: |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СПЕЦИФИКАЦИЈА СТОЛАРИЈЕ (МЕРЕ)

| Red.br. |  | Visina | Površina | Kom. | Σ | Limovi (m¹) | Daske (m¹) | Obim (m¹) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Širina |  | (m²) |  | (m²) |  |  |  |  |
| 1 | 369 | 190 | 7,01 | 20 | 140,20 | 73,80 | 73,80 | 223,60 |  |
| 2 | 130 | 190 | 2,47 | 120 | 296,40 | 156,00 | 156,00 | 768,00 |  |
| 3 | 110 | 246 | 2,71 | 60 | 162,60 | 0,00 | 0,00 | 427,20 |  |
| 5 | 387 | 190 | 7,35 | 8 | 58,80 | 30,96 | 30,96 | 92,32 |  |
|  |  |  | Suma | 208 | 658,00 | 260,76 | 260,76 | 1511,12 |  |

ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ИСПУНИТИ КОД ЗАМЕНЕ СТОЛАРИЈЕ

Столарија треба да је израђена од ПВЦ профила

Предвидети уградњу PVC PETOKOMORNOG профила, мин. уградне ширине 70 мм, мин. дебљине зида 2,7 мм, ојачаног челичним поцинкованим ’’ U ’’ профилом мин. дебљине 1,5 мм, са двоструким дихтовањем. Уз понуду обавезно приложити технички цртеж попречног пресека профила који се нуди као и угаони пресек - узорак профила.

Столарија мора поседовати добре звучне и термичке карактеристике које се додатно обезбеђују двоструким заптивним затварањем и термоизолујућим стаклом 4 мм флот/15мм/4мм Low-E, пуњено аргоном.

Спојеви треба да буду урађени у трајној заваривачкој техници, а столарија у белој боји

Столарија и профили морају задовољавати следеће карактеристике:

- Коефицијент пролаза топлоте:	K <= 1,2 W/m²K

- Отпорност према пропуштању

воде:  				категорија "9A" према стандарду SRPS EN 12208:2008

- Пропустљивост ваздуха:		категорија "3" према стандарду SRPS EN 12207:2008

- Отпорност према оптерећењу

од ветра: 				категорија " C 3 " према стандарду SRPS EN 12210

- Запаљивост – самогасивост:	категорија " 2 " према стандарду G.S2.659.

- PVC профили морају задовољавати захтеве из прописа RAL-GZ 716/1

Наведене карактеристике понуђач је обавезан доказати одговарајућим атестима.

Понуђач мора доставити оверену изјаву произвођача профила да су PVC профили израђени искључиво од основног, примарног материјала, без употребе рециклата.

Понуђач мора доставити оверену изјаву произвођача профила да су PVC профили израђени на бази Ca - Zn, односно да су без присуства олова.

Сваки понуђач је обавезан да пре израде понуде обиђе локацију и упозна се са техничким детаљима на лицу места   За то ће од Наручиоца радова добити одговарајућу потврду коју прилаже уз понуду. Обилазак локације је могућ сваким даном од 8:00 – 14:00 часова, а најкасније до 3 дана пре истека рока за подношење понуде.

Одабрани извођач  радова је дужан да мере, количине и спецификације из тендера пре приступања извођењу радова провери и потврди на лицу места. Уколико има неслагања известити инвеститора.

Обавеза понуђача је да у оквиру понуде предвиди трошкове за распремање , заштиту и довођење у првобитно стање инвентара наручиоца који евентуално може сметати или бити оштећен у току уградње столарије.

Извођач је обавезан да обезбеди о свом трошку извођење свих припремних радова, укључујући и обезбеђење свих потребних прикључака.

случају да понуђачи не доставе тражену атестну документацију понуда ће се сматрати неодговарајућом и биће одбијена.

Атестна документација осим српског може бити на страном језику и у том случају атестну документацију мора пратити тачан превод на српски језик од овлашћеног преводиоца. У случају да понуђач не достави тражени превод докумената понуда ће се сматрати неодговарајућом и биће одбијена као неприхватљива.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ из_______________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке ДЕЛИМИЧНА ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ Р.Ј. "БЕЖАНИЈСКА КОСА" бр. 6/2016 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке ДЕЛИМИЧНА ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ

Р.Ј. "БЕЖАНИЈСКА КОСА"бр. 6/2016, , поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

И З Ј А В А

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

ПОНУЂАЧ______________________________________из____________________

Изјављујем да је дана ____. ____. 2016. године, представник понуђача___________

____________, по овлашћењу број__од___________ извршио обилазак локације и објекта, на којој се изводе радови који су предмет јавне набавке и да је исти стекао увид у све потребне податке и информације неопходне за припрему понуде.

Такође изјављујем да је понуђач у потпуности упознати са свим условима градње и извођења радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у понуђеним роковима реализације предмета јавне набавке и промене понуђених јединичних цена.

|  |  | ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
| --- | --- | --- |
|  | М. П |  |

НАПОМЕНА:

За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач.

За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.

ОБРАЗАЦ

И З Ј А В А   П О Н У Ђ А Ч А

О ОДГОВОРНИМ ИЗВОЂАЧИМА РАДОВА

У сврху реализације предмета јавне набавке - извођења радова у складу са техничким условима из конкурсне документације, важећим законима и прописима, уколико се понуда оцени као прихватљива, биће именована следећа стручна лица – одговорни извођачи радова.

| Ред.Бр. | Име и презиме | Број лиценце | Основ ангажовања: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

|  |  | ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
| --- | --- | --- |
|  | М. П |  |